| Геофизическая служба РАН | Северо-Осетинский филиал ГС РАН |
| --- | --- |

Сейсмические события в Северной Осетии – Алании

ДЕКАБРЬ 2011 г.

Владикавказ 2011

Введение

Настоящее издание содержит каталог сейсмических  событий, зарегистрированных сейсмическими станциями сети Северо - Осетинского филиала Геофизической службы РАН (СОфГС РАН)   в декабре  2011 г  на территории  Республики Северной Осетии – Алания  и ближайших соседних республик и государств Кавказа,  приводится  бюллетень с результатами обработки цифровых записей на станциях сети СОфГС РАН с параметрами сейсмических  волн,  зарегистрированных  от  землетрясений,   карты   сейсмичности территории   РСО-А  и  центральной  части  Северного  Кавказа   в  декабре 2011 г,   сведения  о  сейсмических станциях    Северо-Осетинского  филиала   ГС РАН

В обеспечении сейсмического мониторинга территории Республики Северной Осетии-Алании и в выпуске сейсмологических бюллетеней и каталогов участвовали:

Погода Э.В. – директор СО филиала ГС РАН

Специалисты группы производства наблюдений:

Саяпина А.А. – начальник  сектора

Степанова Т.В.

Калякин А.И.

Латария Г.М.

Вьюхина Л.Б.

Пузин Ю.В.

Специалисты  сектора  по  обработке  информации  СО филиала ГС РАН:

Цирихова Г.В. – и.о.  начальника  сектора

Гричуха К.В.   -  ведущий  инженер

Багаева С.С.

Калугина И.Ю.

Ежемесячные бюллетени и каталоги совместно со списком, участвующих станций и карты расположения эпицентров размещаются на сайте ГС РАН

ftp://ftp.gsras.ru/pub/Regional_Catalogs/2011/osetiya/ и доступны широкому кругу пользователей.

Сейсмическая  активность  на  территории  Республики  Северной  Осетии – Алании    в  декабре  2011 г.

.    1.  В   Северной  Осетии   в   декабре  было  зарегистрировано 1 землетрясение  с  магнитудой        Ms >1,5.       Рис.1.

.

Рис1.   Региональная  сейсмическая  сеть  Северной  Осетии – Алании  и

сейсмические  события   территории  РСО-А  в  декабре 2011 г.

Сейсмическая   активность    центральной   части  Северного  Кавказа

в  декабре  2011 г.

по  данным   Северо-Осетинского  филиала   ГC  РАН.

В  декабре месяце   в  центральной   части   Северного Кавказа  было  зарегистрировано   76 землетрясений,  из  них  40 – с  магнитудой  Мs ≥ 1,5  ( в  ноябре – 78 и 36 - соответственно) Рис.2

Рис.2.  Сейсмические  события   в   центральной  части  Северного  Кавказа

в декабре  2011 г.

2.  В  Южной  Осетии   в  декабре  было  зарегистрировано  1  землетрясение с  магнитудой      Ms >1,5.

3.  В  Ставропольском  крае   по   данным   Северо-Осетинского  филиала   ГС  РАН     зарегистрировано  2  землетрясения  с  магнитудой   Ms >1,5.

сейсмотолчок  с  К = 9.3  зарегистрирован  5  декабря  в  14ч  58мин  30.3с  по  Гринвичу.

В  Карачаево - Черкессии   по   данным   Северо-Осетинского  филиала   ГС  РАН     зарегистрировано   1 землетрясение  с    магнитудой   Ms >1,5.

В    Кабардино-Балкарии    было  зарегистрировано  3  землетрясения  с  магнитудой                      Ms >1,5.

сейсмотолчок  с  К = 8    зарегистрирован  2  декабря   в  01ч  11м  28.5с  по  Гринвичу.

Положение   эпицентров    этих   событий   в   дальнейшем   будет   уточнено   в  ГС РАН  при сводной обработке с данными станций  сети  мониторинга  Кавказских  Минеральных  Вод.

4.   В   Чеченской   республике  было  зарегистрировано   12  землетрясений    с  магнитудой   Ms >1,5.

сейсмотолчок  с  К = 8.7   зарегистрирован      04  декабря  в  18ч. 29м. 47.3с  по  Гринвичу.

сейсмотолчок  с  К = 8     зарегистрирован      31  декабря  в  23ч  10м  30.1с  по  Гринвичу.

Положение   эпицентров   всех   событий  в   дальнейшем  будет  уточнено   в  ГС РАН    при   сводной  обработке  с  данными  Дагестанских  станций.

5.   В   Дагестане  по  данным   Северо-Осетинского филиала   ГС  РАН    зарегистрировано   12  землетрясений   с  магнитудой   Ms >1,5, самые  значительные  из  них:

сейсмотолчок  с  К =   9.1  зарегистрирован   29  декабря  в   18ч. 0.3м.  54.3с   по  Гринвичу.

сейсмотолчок  с  К =   7,3  зарегистрирован   29  декабря  в   14ч. 42м.  26.3с    по  Гринвичу.

сейсмотолчок   с  К =   6,7  зарегистрирован   29  декабря  в   17ч  55м.  23.4с    по  Гринвичу.

Положение  эпицентров   этих  событий  в  дальнейшем  будет  уточнено   в самые  значительные  из  них:  ГС РАН     при  сводной обработке  с  данными  Дагестанских  станций.

6.  В  северной   и  в  центральной   Грузии   в декабре   по  данным    Северо-Осетинского  филиала  ГС РАН    зарегистрировано   11   землетрясений   с  магнитудой    Ms >1,5. самые  значительные  из  них:

сейсмотолчок  с  К =   10.3  зарегистрирован   17 декабря в 11ч.  03м. 36. 2с  по  Гринвичу.

сейсмотолчок  с  К =   9.1    зарегистрирован   11 декабря в 14ч.  26м. 35.9с  по  Гринвичу.

сейсмотолчок  с  К =   7.6    зарегистрирован   17 декабря  в 22ч. 21м. 28.7с  по  Гринвичу.

сейсмотолчок  с  К =   7.7    зарегистрирован   25 декабря  в 01ч  38м  31.8с  по  Гринвичу.

сейсмотолчок  с  К =   7.6    зарегистрирован   07 декабря  в 06ч  20м  40.7с  по  Гринвичу.

сейсмотолчок  с  К =   8.5    зарегистрирован   01 декабря  в 04ч  36м  52.6с  по  Гринвичу.

Сведения о сейсмических станциях Северо-Осетинского филиала ГС РАН

| № | Станции |  | Дата откры- тия | Координаты станции и высота над уровнем моря |  |  | Подпочва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название | Код |  | φ, N град. | Λ, E град. | H, м |  |
| 1 | Ардон (Ardon) | ARNR | 24/10/2003 28/10/2008 | 43.1801 | 44.2841 | 419 | Песчано-валунно-галечные отложения |
| 2 | Владикавказ (Vladikavkaz) | VLKR | 23/06/2003 07/10/2010 | 43.0465 | 44.6773 | 684 | Песчано-валунно-галечные отложения |
| 3 | Дигорское ущелье (Digorskoe uzhel'e) | DIGR | 01/07/2004 | 42.8994 | 43.5807 | 1907 | Алевролиты, аргиллиты с редкими прослоями песчаников и глинистых сланцев, ниже по разрезу гранитоиды |
| 4 | Лац (Lac) | LACR | 23/07/2004 29/09/2009 | 42.8255 42.8265 | 44.2958 44.2957 | 1287 1271 | Алевролиты, аргиллиты с редкими прослоями песчаников и глинистых сланцев |
| 5 | Лескен (Lesken) | LSNR | 07/07/2004 28/12/2006 | 43.2738 43.2779 | 43.8156 43.8258 | 694 675 | Глины, суглинки, супесь |
| 6 | Цей (Tsey) | ZEI | 17/10/1988 | 42.7881 | 43.9014 | 1926 | Ледниковые отложения, ниже по разрезу гранитоиды и сланцы |
| 7 | Ставд-дурт (Stavddurt) | STDR | 04/03/2009 | 43.3689 | 44.0631 | 352.48 | Песчано-валунно-галечные отложения |
| 8 | Притеречная (Priterechnaya) | PRTR | 08/08/2005 | 43.7515 | 44.282 | 136 | Глина, суглинок, песчано-валунно-галечные отложения |
| 9 | Терская (Terskaya) | TRKR | 09/08/2005 | 43.7233 | 44.7321 | 141 | Глина, суглинок, песчано-валунно-галечные отложения |
| 10 | Кора (Kora) | KORR | 03/11/2005 | 43.0861 | 44.0677 | 616 | Суглинки, глины с прослоями песков |
| 11 | Батакоюрт | BTKR | 02/12/2005 | 43.3722 | 44.5422 | 597 | Суглинки и супеси, ниже по разрезу глины |
| 12 | Комгарон (Komgaron) | KMGR | 08/07/2010 | 43.0572 | 44.8659 | 740.41 | Супесь, суглинок |

| Станция |  |  | Аппаратура |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цифровая |  |  |  |  |  |
| № | Название | Код | Тип | Перечень каналов | Частотный диапазон, Гц | Частота опроса | Разрядность АЦП | Чувствит. v m/c/каунт |
| 1 | Ардон Ardon | ARDR | SDAS с СМ3–КВ | SH(ZNE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 2,35E-09 |
|  |  |  |  | SL(ZNE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 3,03E-07 |
| 2 | Владикавказ Vladikavkaz | VLKR | SDASс СМ3–КВ до 11.06.04 | SH(NZE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 1,50E–09 |
|  |  |  |  | SL(NZE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 5,00E–08 |
|  |  |  | СМ3-ОС с 11.06.04 | ВН(NZE)v | 0,02–7 | 20 | 16 | 2,77E–09 |
|  |  |  |  | ВL(NZE)v | 0,02–7 | 20 | 16 | 8,88E–09 |
| 3 | Дигорское ущелье Digorskoe uzhel'e | DIGR | SDAS с СМ3–КВ | SH(ZNE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 1,89E-09 |
|  |  |  |  | SL(ZNE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 6,03E-08 |
| 4 | Лац Lac | LACR | SDAS с СМ3–КВ | SH(ZNE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 2,48E-09 |
|  |  |  |  | SL(ZNE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 6,36E-08 |
| 5 | Лескен Lesken | LSNR | SDAS с СМ3–КВ | SH(ZNE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 2,38E-09 |
|  |  |  |  | SL(ZNE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 3,05E-07 |
| 6 | Цей Tsey | ZEI | SDAS c СМ3–КВ | SH(ZNE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 3,54E–09 |
|  |  |  |  | SL(ZNE)v | 0,5–17 | 40 | 16 | 1,13E–07 |
| 7 | Притеречная Priterechnaya | PRTR | SDAS с СМ3–КВ | SH(ZNE)v | 0,5–17 | 50 | 16 | 2,30E-09 |
|  |  |  |  | SL(ZNE)v | 0,5–17 | 50 | 16 | 2,94E-07 |
| 8 | Терская Terskaya | TRKR | SDAS с СМ3–КВ | SH(ZNE)v | 0,5–17 | 50 | 16 | 2,87E-09 |
|  |  |  |  | SL(ZNE)v | 0,5–17 | 50 | 16 | 2,93E-07 |
| 9 | Кора Kora | KORR | SDAS с СМ3–КВ | SH(ZNE)v | 0,5–17 | 50 | 16 | 2,36E-09 |
|  |  |  |  | SL(ZNE)v | 0,5–17 | 50 | 16 | 3,01E-07 |
| 10 | Батакоюрт Batakauyrt | BTKR | SDAS с СМ3–КВ | SH(ZNE)v | 0,5–17 | 50 | 16 | 2,28E-09 |
|  |  |  |  | SL(ZNE)v | 0,5–17 | 50 | 16 | 2,92E-07 |
| 11 | Комгарон Komgaron | KMGR | SDAS с СМ3–КВ | SH(ZNE)v | 0,5–17 | 50 | 16 | 2,53E-09 |
|  |  |  |  | SL(ZNE)v | 0,5–17 | 50 | 16 | 2,94E-07 |
| 12 | Ставд-Дурт Stavd-durt | STDR | SDAS с СМ3–КВ | SH(ZNE)v | 0,5–17 | 50 | 16 | 2,35E-09 |

Результаты первичной станционной обработки записей двенадцати сейсмических станций представлены в  предварительном  каталоге  и  сейсмологическом бюллетене. Бюллетень содержит времена вступлений Р и S волн и динамические замеры в максимуме волн в микронах, значения эпицентрального расстояния, азимута с эпицентра на станцию, временные невязки относительно рассчитанных значений времен пробега волн по скоростной модели района и энергетические оценки в виде класса по Раутиан и магнитуды по объемной волне, полученной с использованием калибровочной функции для Кавказа (Соловьева и др., 1983).

Предварительный каталог сейсмических событий

в Северной Осетии-Алании  и   центральной  части  Северного  Кавказа

по данным Северо-Осетинского филиала ГС РАН

01-31 декабря  2011 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NN  DATE    ORIGIN    LAT  LONG   H   K Nбв MAG  DMIN GAP     RMS    ERH    ERZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1        2        3     4    5   6   7  8     9  10      11     12     13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 20111201 04 36 52.6 42.31 42.90  9  8.5  6 3.9   85  335     .22   2.09    .26   DIGR ZEI  LACR KORR ARDR STDR .

2 20111201 15 42 37.0 42.96 46.56 15  7.1  7 3.3   70  225     .43   4.87    .45   GNB  KMG  BTKR LACR STDR ZEI  DIGR .

3 20111202 01 11 28.5 43.81 43.67 14  8.0 14 3.6   50  271     .41   1.69    .34   PRTR STDR LSNR ARDR BTKR KORR TRKR DIGR

ZEI  VLKR VLKG LACR KMG  GRO  .

4 20111202 03 27  8.6 42.75 46.81  4  9.0 12 4.2  163  328     .50   4.67    .34   KMGR VLKG BTKR TRKR LACR ARDR KORR PRTR

STDR ZEI  LSNR DIGR .

5 20111202 05 30 55.6 42.50 45.76177  7.1 10 3.1   40  205     .50   6.38   3.54   BTLR GRO  KMG  LACR BTKR KORR ZEI  STDR

DIGR AKT  .

6 20111202 08 18 11.9 42.65 46.93 10  8.0  8 3.7   58  329     .33   4.53    .35   GNB  BTLR GRO  KMG  BTKR LACR ZEI  DIGR

7 20111204 18 29 47.3 43.04 45.72 98  8.7 16 4.2   70  172     .37   2.19   2.28   KMG  VLKR VLKG BTKR TRKR ARDR LACR GNB

KORR STDR PRTR ZEI  LSNR DIGR NCK  NEY

8 20111205 08 44  4.5 42.08 45.60 23  7.1 12 3.3  119  226     .55   2.31    .36   GNB  KMG  GRO  VLKR LACR ZEI  ARDR BTKR

KORR DIGR STDR LSNR .

9 20111205 14 58 30.3 44.26 42.65 12  9.3 14 4.4  113  293     .48   2.34    .23   NEY  NCK  PRTR LSNR STDR DIGR KORR TRKR

ARDR BTKR ZEI  LACR VLKG VLKR .

10 20111205 15 03   .3 44.22 42.71 15  7.2  9 3.6  106  311     .36   2.23    .23   NEY  NCK  LSNR STDR DIGR KORR ARDR ZEI

LACR .

11 20111205 19 22 31.2 43.17 45.82  9  7.2 15 3.2    4  147     .44   1.72    .27   GRO  KMG  VLKG VLKR BTKR ARDR GNB  LACR

PRTR KORR STDR ZEI  LSNR DIGR NEY  .

12 20111206 23 14 17.4 43.03 45.67 91  7.3 19 3.5   23  122     .55   2.52   2.44   GRO  KMGR BTLR VLKG VLKR BTKR TRKR LACR

ARDR GNB  KORR STDR PRTR ZEI  LSNR DIGR

NCK  NEY  AKT  .

13 20111207 01 08 47.9 43.89 43.17 22  7.3 12 3.6   55  250     .43   1.72    .21   NCK  NEY  LSNR PRTR STDR DIGR KORR BTKR

TRKR ZEI  LACR KMG  .

14 20111207 06 20 40.7 41.88 44.04  8  7.6  8 3.9  109  258     .35   2.13    .26   LACR DIGR KORR ARDR STDR BTKR NEY  BTLR

15 20111207 12 13 22.6 42.55 43.61 14  7.8  9 3.9   37  297     .32   1.95    .54   ZEI  DIGR LACR KORR LSNR STDR NEY  NCK

KMG  .

16 20111209 10 46  9.3 43.63 41.89  8  7.3  5 3.5  159  348     .23   3.50    .23   DIGR STDR KORR ZEI  LACR .

17 20111210 03 25 45.1 42.56 43.55 10  7.4  7 3.5   39  301     .72   2.90    .72   DIGR LACR KORR LSNR ARDR STDR BTKR .

18 20111211 14 26 35.9 41.50 43.66 11  9.1 13 3.9  157  248     .80   4.30    .57   DIGR LACR KORR VLKR VLKG LSNR KMG  NEY

STDR BTKR NCK  BTLR AKT  .

19 20111211 22 40 31.4 42.85 46.35  5  7.0  8 3.0   33  183     .39   1.02    .17   BTLR GRO  GNB  BTKR LACR STDR LSNR DIGR

20 20111213 23 30 44.0 43.18 45.75 17  7.1 13 3.2    4  113     .42   1.74    .35   GRO  BTLR VLKR BTKR TRKR ARDR LACR GNB

KORR STDR ZEI  LSNR DIGR .

21 20111216 09 22 31.3 42.96 45.89 40  7.3  5 3.4   27  161     .30   1.82    .38   GRO  BTLR LACR ZEI  DIGR .

22 20111216 11 23 24.4 43.72 41.73  1  6.7  5 3.2  175  345     .31   3.44    .16   LSNR DIGR KORR ZEI  LACR .

23 20111217 11 03 36.0 42.48 43.16  2 10.3 13 4.9   60  275     .86   4.04    .89   DIGR ZEI  NEY  KORR LACR LSNR NCK  ARDR

STDR VLKR VLKG BTKR TRKR .

24 20111217 22 21 28.7 42.55 43.19 15  7.6  7 3.6   51  263     .59   4.40    .72   DIGR ZEI  NEY  KORR LSNR LACR STDR .

25 20111218 06 11 13.7 43.12 45.90 19  7.2  9 3.4   14  194     .43   2.00    .26   GRO  BTLR VLKR LACR KORR PRTR STDR ZEI

DIGR .

26 20111220 20 49 39.7 43.03 46.48 14  7.4 11 3.4   56  211     .65   2.36    .35   BTLR GRO  GNB  VLKG TRKR LACR KORR STDR

AKT  ZEI  DIGR .

27 20111222 05 57 31.6 42.53 43.58 15  7.1  9 3.7   41  300     .81   3.18    .50   DIGR LACR KORR LSNR ARDR STDR VLKG VLKR

KMG  .

28 20111223 04 02 24.0 42.81 47.19  9  8.1  7 3.6   49  232     .31   2.29    .36   GNB  BTLR GRO  AKT  KMG  LACR DIGR .

29 20111224 00 13 58.8 41.83 46.56 24  6.7  5 2.9   72  189     .27   1.72    .43   GNB  BTLR AKT  GRO  LACR .

30 20111224 00 53 12.2 42.57 48.30 19  7.0  4 3.2  112  273     .17   1.95    .41   GNB  AKT  BTLR GRO  .

31 20111225 01 38 31.8 41.56 43.78  1  7.7  8 3.3  149  265     .77   3.89    .36   LACR DIGR KORR ARDR KMG  NEY  GRO  GNB

32 20111226 00 01 19.0 42.63 48.40 32  7.2  4 3.5  121  290     .40   5.23    .84   GNB  AKT  BTLR LACR .

33 20111226 13 12 23.7 43.37 44.01 10  7.0  8 3.4    6  173     .59   2.23    .53   STDR LSNR ARDR KORR DIGR ZEI  LACR NEY

34 20111226 23 09   .8 43.06 44.23  4  8.0 15 3.6   14   82     .63    .93    .19   ARDR KORR LACR VLKR STDR LSNR BTKR KMG

DIGR NCK  TRKR NEY  GRO  BTLR GNB  .

35 20111227 07 10  1.7 41.29 43.99 14  7.5  4 3.7  166  341     .12   1.19    .11   ZEI  LACR DIGR BTLR .

36 20111229 10 45 13.0 42.68 44.58  8  6.8  7 2.9   29  256     .18    .98    .18   LACR VLKG VLKR KMG  ZEI  KORR DIGR .

37 20111229 14 42 26.3 42.29 45.97 24  7.3  9 3.5   39  255     .27   1.59    .41   BTLR GRO  KMG  VLKG VLKR LACR ZEI  KORR

DIGR .

38 20111229 17 55 23.4 42.68 46.28  5  6.7  5 3.5   13  237     .20   1.49    .21   BTLR GRO  LACR TRKR ZEI  .

39 20111229 18 03 54.3 42.68 46.28  9  9.1 12 3.9   13  172     .85   2.90    .42   BTLR GRO  KMG  VLKG LACR ARDR AKT  KORR

ZEI  PRTR LSNR DIGR .

40 20111231 23 10 30.1 42.94 45.82 74  8.0 13 3.6   31  125     .34   1.74   1.94   GRO  BTLR KMGR GNB  LACR TRKR ARDR KORR

STDR PRTR ZEI  DIGR AKT  .

Условные обозначения

DATE   - дата ( год, месяц, день);

ORIGIN - время возникновения землетрясения (час,мин,сек - по  Гринвичу)

LAT    - северная  широта  в градусах;

LONG   - восточная долгота в градусах;

H      - глубина в км ;

K      - энергетический класс;

MPSP   - магнитуда MPSP;

Nст    - число станций, участвующих в определении гипоцентра;

DMIN   - минимальное эпицентральное расстояние в км

RMS    - стандартная ошибка времени возникновения землетрясения в сек

ERH    - стандартная ошибка эпицентра в км;

ERZ    - стандартная ошибка глубины в км

Сейсмических событий территории  Северной Осетии - Алании

и  центральной  части  Северного  Кавказа

за  01 - 31  декабря   2011 года

111201 436 52.6  4218.9  4254.3 9.45  3.9  8.5  12 335 85.39   .22   2.09    .26

DIGR     85.4 40.5  9.2  4.4  IP+2  4 37   7.48    .08   ES?1  18.15   -.06

ZEI      97.2 57.3  9.8  4.9  EP?2  4 37   9.00   -.40   ES?3  21.35   -.31

LACR    127.5 63.6  8.6  3.7  EP?2  4 37  14.50   -.01   ES?2  30.70    .19

KORR    128.1 48.0  8.5  3.6  EP?3  4 37  14.84    .22   ES?2  30.82    .12

ARDR    148.4 49.6  7.3  3.7  EP?3  4 37  18.13    .10   ES?3  36.93    .34

STDR    150.6 39.0  7.8  3.4  EP?3  4 37  19.39   1.04   ES?3  37.79    .64

SSS

1112011542 37.0  4256.7  4632.914.88  3.3  7.1  12 225 70.33   .43   4.87    .45

GNB      70.3151.3  6.5  3.1  EP?2 15 42  51.98    .83   ES?2  61.31   -.14

KMG     137.8275.2  7.3  3.4  EP?3 15 43   2.64    .85   ES?3  20.20    .33

BTKR    169.8286.2  7.2  3.4  EP?2 15 43   6.57   -.15   ES?3  27.88   -.51

LACR    184.5265.9  7.4  3.4  EP?4 15 43   6.66  -2.29   ES?4  29.92  -2.32

STDR    207.4283.1  7.1  3.4  EP?2 15 43  11.95   -.13   ES?2  37.57   -.08

ZEI     216.9265.4  7.5  3.7  EP?2 15 43  13.33    .11   ES?2  39.10   -.54

DIGR    242.5268.8  6.4  2.9  EP?2 15 43  15.97   -.33   ES?2  44.57   -.39

SSS

111202 111 28.5  4347.8  4340.214.44  3.6  8.0  28 271 49.51   .41   1.69    .34

PRTR     49.5 95.8  8.1  4.0  IP+1  1 11  36.81   -.64   ES?2  44.23    .23

STDR     57.1146.2  8.0  3.7  IP+1  1 11  38.30   -.41   ES?2  45.91   -.25

LSNR     59.7169.5  7.6  3.7  IP+1  1 11  39.58    .44   ES?2  48.49   1.59

ARDR     84.6144.0  7.6  3.6  EP?2  1 11  43.81    .54   ES?2  54.14    .08

BTKR     84.7123.8  8.0  3.8  IP+1  1 11  43.53    .23   ES?2  54.60    .49

KORR     85.2157.8  7.9  3.5  IP+1  1 11  43.71    .33   ES?2  54.72    .48

TRKR     85.9 95.4  8.7  4.0  EP?1  1 11  43.32   -.17   ES?1  54.26   -.18

DIGR     99.9184.2  6.9  3.6  IP-1  1 11  46.15    .31   ES?2  57.82   -.69

ZEI     113.6170.5  8.1  4.0  IP+1  1 11  47.74   -.39   ES?2  61.99   -.48

VLKR    116.6135.6  8.1  2.5  EP?1  1 11  48.84    .20   ES?2  63.42    .07

VLKG    116.6135.6  7.5  3.7  EP?1  1 11  48.86    .22   ES?2  63.57    .22

LACR    119.2154.8  8.1  3.9  IP-1  1 11  48.69   -.38   IS-2  63.14   -.96

KMG     127.0130.3  8.4  3.2  IP-1  1 11  50.47    .10   ES?2  65.71   -.63

GRO     184.2111.0  8.4  3.5  IP-1  1 11  58.74    .40   IS+1  80.61    .49

SSS

111202 327  8.6  4244.3  4648.8 3.72  4.2  9.0  22 328162.92   .50   4.67    .34

KMGR    162.9282.5  8.7  4.1  EP?2  3 27  38.58   -.17   ES?2  61.17    .38

VLKG    177.7281.1  7.4  3.9  EP?2  3 27  40.23   -.80   ES?3  64.65   -.09

BTKR    197.8290.8  9.9  4.2  IP+2  3 27  43.94   -.16   IS-2  70.15    .11

TRKR    201.4302.9  9.5  4.6  IP-2  3 27  44.26   -.37   ES?2  70.54   -.41

LACR    206.2272.7  9.9  4.6  IP-4  3 27  43.00  -2.32   IS+4  69.90  -2.26

ARDR    212.0283.4  8.7  4.1  EP?2  3 27  46.79    .69   ES?2  74.42    .93

KORR    227.5279.8  8.9  4.3  EP?3  3 27  47.43   -.54   ES?2  76.41   -.33

PRTR    234.5298.7  9.3  4.3  IP-2  3 27  48.88    .07   IS+2  78.61    .42

STDR    234.5287.4  9.1  3.8  IP-2  3 27  49.38    .56   IS-2  80.13   1.93

ZEI     238.3271.3  9.7  4.5  IP-2  3 27  48.37   -.90   ES?2  78.57   -.41

LSNR    252.3283.5  8.4  4.0  EP?2  3 27  51.28    .33   ES?2  82.35    .45

DIGR    265.0273.9  8.6  3.7  EP?2  3 27  52.53    .04   ES?2  84.70    .14

SSS

111202 530 55.6  4229.3  4544.7177.0  3.1  7.1  17 205 40.09   .50   6.38   3.54

BTLR     40.1 77.0  7.3  2.4  EP?2  5 31  21.89   -.59   ES?2  42.40    .32

GRO      79.4  3.0  7.3  3.4  EP?3  5 31  23.46   -.54   ES?2  44.48   -.22

KMG      95.7311.3  7.2  2.9  EP?2  5 31  25.79    .91   ES?3  47.40   1.18

LACR    124.5287.5  7.3  3.1  EP?2  5 31  26.79    .06   ES?3  49.69    .26

BTKR    138.9315.0  7.3  3.5  EP?2  5 31  27.77   -.01   ES?3  51.46    .21

KORR    152.4295.8  7.0  3.3  EP?3  5 31  29.09    .25   ES?2  52.81   -.27

ZEI     154.9282.4  7.6  3.3  EP?3  5 31  29.69    .64   ES?2  52.80   -.63

STDR    168.6305.4  6.8  3.4  EP?2  5 31  30.07   -.11   ES?3  54.51   -.89

DIGR    183.1284.4  6.5  2.6  EP?3  5 31  31.67    .22   ES?9  53.95  -3.64

AKT     199.2124.7  7.1  3.1  EP?4  5 31  13.85 -19.05   ES?4  35.26 -24.85

SSS

111202 818 11.9  4238.7  4655.0 9.86  3.7  8.0  12 329 57.72   .33   4.53    .3

GNB      28.5172.7  8.1  3.3  EP?4  8 18  23.61   5.07   ES?4  29.55   6.16

BTLR     57.7261.7  8.2  3.4  IP-2  8 18  23.69    .28   ES?2  31.67   -.14

GRO     110.5304.1  7.5  3.7  EP?4  8 18  29.51  -2.69   ES?4  44.33  -2.69

KMG     173.6285.3  8.5  3.9  IP-2  8 18  42.48   -.04   ES?3  65.05    .18

BTKR    209.8292.7  8.3  3.8  EP?2  8 18  47.94    .12   ES?3  74.07    .03

LACR    215.6275.3  8.2  4.1  EP?2  8 18  48.00   -.53   ES?2  74.33   -.93

ZEI     247.5273.7  8.0  4.0  EP?2  8 18  52.91    .54   ES?2  81.77   -.14

DIGR    274.3275.9  7.4  3.2  EP?3  8 18  56.51    .91   ES?3  88.20    .70

SSS

1112041829 47.3  43 2.6  4543.298.18  4.2  8.7  32 172 69.53   .37   2.19   2.28

KMG      69.5271.3  8.9  4.2  IP-0 18 30   6.02    .46   ES?2  19.68    .75

VLKR     85.0270.2  7.5  2.8  IP-2 18 30   7.20    .39   ES?2  21.27    .19

VLKG     85.0270.2  8.1  4.0  IP-1 18 30   7.21    .40   ES?2  21.45    .37

BTKR    102.4290.9  8.1  4.0  EP?1 18 30   8.21   -.17   ES?2  23.63   -.16

TRKR    110.0313.4  9.0  4.6  IP+0 18 30   8.73   -.37   IS+1  24.42   -.63

ARDR    117.9277.4  8.4  4.2  IP+1 18 30  10.35    .48   ES?2  25.93   -.45

LACR    118.8258.2  9.1  4.5  IP-0 18 30   9.79   -.17   IS-1  25.68   -.86

GNB     124.9125.5  9.0  4.5  IP-1 18 30  10.32   -.26   ES?2  27.39   -.21

KORR    134.6272.0  8.8  3.9  EP?1 18 30  11.79    .21   ES?2  29.46    .12

STDR    139.4285.0  8.4  3.9  IP-0 18 30  12.52    .43   ES?2  30.29    .08

PRTR    140.6304.0  9.9  4.8  IP+0 18 30  12.23    .02   IS-1  30.49    .07

ZEI     151.2259.2  9.7  4.9  IP-0 18 30  13.04   -.31   ES?2  31.78   -.62

LSNR    157.6279.1  8.8  4.2  IP-1 18 30  14.15    .10   ES?2  33.52   -.09

DIGR    175.2264.8  8.1  3.9  IP-1 18 30  15.72   -.27   ES?2  36.57   -.40

NCK     179.3286.4  9.7  4.3  IP-1 18 30  16.73    .27   ES?2  37.71   -.07

NEY     245.3275.4  8.5  4.3  EP?1 18 30  24.19    .10   ES?2  50.51   -.47

SSS

111205 844  4.5  42 4.5  4535.323.41  3.3  7.1  24 226118.57   .55   2.31    .36

GNB     118.6 72.8  7.2  3.8  IP-2  8 44  25.57   -.12   ES?2  40.51   -.64

KMG     124.3331.5  7.5  3.8  EP?3  8 44  27.04    .47   ES?2  42.79    .13

GRO     126.5  7.7  7.7  4.0  EP?3  8 44  27.32    .41   ES?2  43.49    .23

VLKR    131.4325.3  7.4  2.5  EP?3  8 44  28.38    .72   ES?2  44.49   -.07

LACR    135.3308.1  6.7  3.5  EP?2  8 44  28.33    .07   IS+2  44.26  -1.33

ZEI     160.0299.7  7.0  3.6  IP-2  8 44  32.28    .22   IS-2  51.25   -.91

ARDR    163.0318.9  6.6  2.4  EP?3  8 44  33.26    .74   ES?2  53.08    .12

BTKR    167.8329.3  7.2  3.4  EP?2  8 44  33.98    .75   ES?2  54.11   -.07

KORR    168.0312.0  7.3  3.6  EP?3  8 44  34.03    .77   ES?2  53.43   -.81

DIGR    188.8299.0  6.7  2.3  EP?2  8 44  36.73    .45   ES?2  58.88   -.58

STDR    190.6319.0  6.8  3.2  EP?3  8 44  37.19    .70   ES?3  60.53    .70

LSNR    197.4312.2  6.8  3.1  EP?3  8 44  38.43   1.12   IS-2  61.24   -.00

SSS

1112051458 30.3  4415.7  4239.112.04  4.4  9.3  26 293112.62   .48   2.34    .23

NEY     112.6177.2  9.4  5.1  IP-2 14 58  49.93    .19   IS+2  63.84   -.10

NCK     114.0138.0  9.3  4.6  EP?2 14 58  49.67   -.30   IS+2  63.81   -.52

PRTR    142.6113.5  9.5  4.9  EP?2 14 58  54.06   -.62   IS-2  72.58    .11

LSNR    144.3140.0  9.1  4.6  IP-1 14 58  54.77   -.15   IS-2  72.51   -.39

STDR    150.9131.1  9.0  4.6  IP-2 14 58  56.22    .36   IS-2  75.26    .74

DIGR    169.0153.6  9.1  3.8  IP-2 14 58  57.85   -.60   IS-2  78.24   -.76

KORR    173.6138.8  9.7  4.2  IP+2 14 58  58.88   -.22   IS+2  80.57    .45

TRKR    177.4109.7  9.7  4.8  IP+2 14 58  59.55   -.03   IS+2  81.42    .46

ARDR    178.3132.4  9.2  4.0  EP?3 14 59    .20    .50   ES?2  22.00    .84

BTKR    181.5123.0  9.1  4.1  EP?3 14 59    .44    .34   IS-2  22.86   1.01

ZEI     192.5148.3 10.0  4.7  IP-2 14 59    .81   -.64   IS-2  24.52    .33

LACR    207.8140.2 10.1  4.7  IP-2 14 59   3.36    .02   ES?2  28.01    .54

VLKG    212.0129.6  9.0  4.3  EP?3 14 59   7.11   3.25   ES?3  32.38   4.03

VLKR    212.0129.6  8.8  2.6  EP?3 14 59   7.11   3.25   ES?2  32.31   3.96

SSS

11120515 3   .3  4412.5  4242.315.24  3.6  7.2  18 311106.49   .36   2.23    .23

NEY     106.5179.3  7.2  3.8  IP-2 15  3  18.57   -.17   ES?2  32.26    .06

NCK     106.6137.6  7.4  4.3  EP?3 15  3  18.99    .23   ES?2  31.95   -.29

LSNR    137.1139.7  7.1  3.6  IP-1 15  3  23.19   -.40   IS+2  40.61    .02

STDR    143.7130.5  7.1  3.2  IP-1 15  3  24.60    .06   ES?3  42.92    .68

DIGR    161.7154.1  6.7  3.1  IP-2 15  3  26.47   -.64   IS+2  46.33   -.36

KORR    166.3138.6  7.2  3.5  EP?3 15  3  27.83    .06   IS-2  47.91    .09

ARDR    171.1131.9  6.9  3.6  EP?3 15  3  28.81    .38   ES?3  49.59    .62

ZEI     185.1148.5  7.6  3.7  IP-1 15  3  30.36    .20   IS+2  52.55    .59

LACR    200.4140.1  7.7  3.4  IP-2 15  3  32.97    .92   IS+2  57.13   1.89

SSS

1112051922 31.2  4310.3  4548.4 8.59  3.2  7.2  28 147  3.56   .44   1.72    .27

GRO       3.6345.2  7.5  1.1  IP+0 19 22  33.65   -.07   IS-0  35.91    .38

KMG      77.7260.6  6.9  3.0  IP+2 19 22  47.27    .57   ES?3  57.67   -.31

VLKG     93.0261.4  6.9  3.2  EP?3 19 22  50.05    .79   ES?2  62.19   -.22

VLKR     93.0261.4  6.8  1.8  EP?2 19 22  50.08    .82   ES?3  62.08   -.33

BTKR    105.1282.2  7.1  3.6  IP-2 19 22  51.24   -.02   ES?3  65.51   -.36

ARDR    123.8270.4  6.9  3.6  IP-2 19 22  54.51    .27   ES?3  71.10    .07

GNB     128.2132.6  7.4  3.6  IP-1 19 22  55.27    .36   IS+2  72.02   -.17

LACR    129.1252.7  7.7  3.9  IP+1 19 22  54.67   -.39   IS+2  71.60   -.84

PRTR    139.2297.6  7.8  4.1  EP?3 19 22  56.35   -.25   ES?2  75.62    .50

KORR    142.0266.2  7.5  3.4  IP-2 19 22  57.35    .32   ES?3  75.45   -.41

STDR    143.2278.8  7.0  3.3  IP+2 19 22  57.30    .07   ES?3  75.93   -.26

ZEI     161.2254.7  7.8  3.8  IP-1 19 22  58.82  -1.03   IS-2  79.10  -1.63

LSNR    163.1273.7  7.3  3.2  IP+2 19 22  59.69   -.40   IS+2  80.84   -.31

DIGR    184.1260.5  7.0  3.1  IP-1 19 23   2.49   -.19   IS-2  25.14   -.49

NEY     251.1272.0  6.9  3.6  IP+1 19 23  11.45    .50   ES?3  40.72    .78

SSS

1112062314 17.4  43 1.0  4539.990.78  3.5  7.3  38 122 23.21   .55   2.52   2.44

GRO      23.2 27.3  6.9  2.5  IP-2 23 14  31.21   -.20   ES-2  41.24   -.43

KMGR     65.3273.9  7.9  3.5  IP+0 23 14  34.59    .64   ES?1  46.58    .51

BTLR     67.3137.6  7.6  3.7  IP+2 23 14  33.67   -.44   ES?1  45.03  -1.31

VLKG     80.6272.3  7.2  3.9  IP-2 23 14  35.83    .56   ES?2  48.71    .36

VLKR     80.6272.3  6.7  1.9  EP?2 23 14  35.94    .67   ES?2  48.82    .47

BTKR     99.4293.4  6.7  3.6  IP+1 23 14  37.48    .40   ES?2  51.92    .44

TRKR    109.0316.1  7.8  4.1  EP?2 23 14  37.87   -.18   ES?1  52.41   -.75

LACR    113.9259.2  7.5  3.7  IP+0 23 14  38.26   -.31   IS-2  53.25   -.80

ARDR    113.9279.2  7.1  3.3  EP?2 23 14  38.46   -.11   ES?2  55.02    .97

GNB     126.9123.3  7.3  3.4  IP-2 23 14  40.58    .62   ES?2  57.61   1.14

KORR    130.3273.4  6.8  3.3  EP?1 23 14  40.52    .19   ES?2  57.18    .08

STDR    136.0286.7  6.4  3.3  EP?2 23 14  40.69   -.27   ES?2  57.95   -.23

PRTR    138.6306.1  8.1  4.2  IP-1 23 14  41.26    .01   ES?2  58.85    .16

ZEI     146.3260.0  7.7  3.8  IP+2 23 14  41.65   -.46   IS+2  58.87  -1.31

LSNR    154.0280.4  7.1  3.4  EP?2 23 14  42.90   -.08   ES?2  61.76    .07

DIGR    170.5265.6  6.8  3.3  IP+2 23 14  44.39   -.48   ES?2  64.04   -.92

NCK     176.0287.8  7.6  4.0  EP?2 23 14  45.26   -.25   ES?2  65.90   -.15

NEY     241.2276.2  7.1  3.7  EP?3 23 14  52.91   -.31   ES?2  79.14   -.26

AKT     241.8135.4  7.6  3.7  EP?3 23 14  53.00   -.29   ES?1  79.70    .17

SSS

111207 1 8 47.9  4352.6  43 9.922.23  3.6  7.3  23 250 54.61   .43   1.72    .21

NCK      54.6140.1  7.0  3.3  EP?2  1  8  58.03    .02   ES?1  65.47    .06

NEY      78.4207.3  8.1  4.1  IP-1  1  9   2.50    .69   ES?1  12.12    .12

LSNR     85.1142.7  7.3  3.9  EP?1  1  9   2.95    .04   ES?2  13.74   -.16

PRTR     91.0 98.8  7.0  3.6  IP-2  1  9   3.59   -.28   ES?2  15.55    .01

STDR     91.9127.9  7.3  3.5  EP?1  1  9   4.43    .41   ES?2  16.74    .93

DIGR    113.7162.8  7.3  3.7  IP+2  1  9   6.73   -.49   ES?2  20.10  -1.25

KORR    114.2140.3  7.2  3.3  EP?2  1  9   7.14   -.16   ES?2  21.87    .39

BTKR    124.5116.8  6.5  3.0  EP?3  1  9   8.70   -.07   ES?2  23.97   -.06

TRKR    127.3 97.7  8.0  3.7  EP?3  1  9   8.10  -1.06   ES?2  25.00    .30

ZEI     134.9153.7  8.3  4.1  IP+1  1  9   9.78   -.47   ES?1  25.93   -.66

LACR    148.4141.9  6.9  3.4  EP?1  1  9  11.77   -.41   ES?2  29.76   -.18

KMG     165.0123.5  7.2  3.2  EP?4  1  9  13.56   -.91   ES?2  32.99   -.89

SSS

111207 620 40.7  4152.1  44 1.7 7.88  3.9  7.6  12 258108.51   .35   2.13    .26

LACR    108.5 11.7  8.3  4.7  IP-1  6 20  59.33   -.08   IS-2  72.85   -.21

DIGR    120.2342.1  7.2  3.5  IP+2  6 21   1.44    .04   IS-2  16.72    .22

KORR    135.2  1.4  7.6  3.5  EP?3  6 21   4.13    .19   ES?3  20.56   -.33

ARDR    147.2  8.2  7.4  4.2  EP?3  6 21   6.57    .61   ES?2  25.00    .62

STDR    166.7  1.0  7.2  3.6  EP?4  6 21  10.50   1.59   ES?4  31.46   1.97

BTKR    172.2 14.2  8.0  4.6  EP?4  6 21  11.34   1.63   IS-4  33.02   2.15

NEY     187.3325.0  7.8  3.5  EP?3  6 21  11.77    .06   IS-2  33.59   -.75

BTLR    197.0 66.7  7.3  3.8  EP?3  6 21  12.80   -.11   ES?3  35.79   -.62

SSS

1112071213 22.6  4232.3  4335.914.39  3.9  7.8  14 297 37.25   .32   1.95    .54

ZEI      37.2 41.8  7.6  4.2  IP+2 12 13  31.00    .37   IS-1  36.66    .15

DIGR     40.1357.9  7.9  4.3  IP-2 12 13  30.90   -.23   IS-2  37.15   -.22

LACR     65.5 60.8  7.2  3.8  IP-0 12 13  35.65   -.19   IS-2  44.57   -.96

KORR     72.0 32.2  7.7  3.7  IP+2 12 13  36.73   -.23   IS-2  47.51    .04

LSNR     82.8 11.7  8.0  3.9  IP-1 12 13  39.17    .34   IS+0  50.83    .14

STDR     99.8 22.3  7.8  3.8  IP-4 12 13  43.08   1.57   ES?4  56.73   1.39

NEY     106.8317.8  7.5  3.4  EP?4 12 13  41.55  -1.04   IS+4  54.33  -2.88

NCK     106.8   .1  8.5  4.3  EP?3 12 13  43.00    .40   ES-2  57.33    .10

KMG     118.6 60.9  7.6  3.5  EP?2 12 13  45.70   1.28   ES?3  61.44   1.07

SSS

1112091046  9.3  4337.0  4152.7 8.02  3.5  7.3   8 348159.48   .23   3.50    .23

DIGR    159.5120.0  7.0  3.1  EP?2 10 46  37.90   -.21   ES?2  59.38    .23

STDR    178.8 98.9  6.7  3.0  EP?4 10 46  38.81  -2.28   ES?4  63.30  -1.00

KORR    186.9108.4  7.7  3.8  EP?2 10 46  42.28   -.05   ES?2  66.46    .02

ZEI     188.4119.2  7.6  3.9  EP?2 10 46  42.14   -.43   ES?2  66.93    .08

LACR    215.3114.1  7.4  3.5  EP?2 10 46  46.33    .04   ES?2  73.71    .42

SSS

111210 325 45.1  4232.9  4332.310.24  3.5  7.4  12 301 39.09   .72   2.90    .72

DIGR     39.1  5.1  7.3  3.9  IP-0  3 25  53.20   -.32   IS+2  58.74   -.89

LACR     69.3 63.7  7.1  3.3  IP-2  3 25  58.96   -.27   ES?2  68.46  -1.06

KORR     73.7 36.0  7.7  3.7  EP?2  3 26    .15    .14   ES?2  11.08    .22

LSNR     82.8 15.2  7.4  3.5  IP+2  3 26   1.47   -.09   ES?2  13.42   -.13

ARDR     92.9 41.0  7.5  3.3  EP?3  3 26   3.87    .57   ES?2  17.65   1.09

STDR    100.6 25.2  7.2  3.1  IP+2  3 26   5.79   1.30   ES?2  20.20   1.58

BTKR    122.7 41.8  7.4  3.7  EP?4  3 26  10.27   2.38   ES?4  27.66   3.16

SSS

1112111426 35.9  4129.3  4338.910.76  3.9  9.1  23 248156.84   .80   4.30    .57

DIGR    156.8357.9  8.9  3.7  EP?2 14 27   2.73  -1.12   ES?2  23.89   -.38

LACR    157.9 19.8  9.8  4.3  IP-9 14 27   2.26    .10   IS+9  22.89    .10

KORR    180.8 11.0  9.5  4.1  EP?2 14 27   7.33   -.21   ES?2  31.53    .88

VLKR    192.7 26.1  8.6  2.5  EP?2 14 27   8.38   -.96   ES?3  33.22   -.55

VLKG    192.7 26.1  9.0  4.1  EP?3 14 27   8.56   -.78   ES?3  33.24   -.53

LSNR    198.1  3.7  9.5  3.8  EP?3 14 27  10.40    .27   ES?3  35.63    .51

KMG     201.1 29.9  8.6  3.9  EP?2 14 27  11.26    .69   ES?3  37.01   1.12

NEY     210.1338.7  9.3  4.5  EP?2 14 27  11.36   -.37   IS-2  37.24   -.66

STDR    211.7  9.3  9.0  3.9  EP?2 14 27  13.12   1.20   ES?3  40.06   1.84

BTKR    221.8 19.4  8.6  4.1  EP?2 14 27  14.46   1.32   ES?3  40.65    .31

NCK     223.5359.0  9.1  4.7  EP?3 14 27  13.74    .40   ES?4  43.10   2.41

BTLR    244.6 60.6  9.1  3.6  EP?3 14 27  15.33   -.55   ES?2  44.73   -.35

AKT     339.9 90.4  9.7   .1  IP+2 14 27  25.96  -1.41   ES?2  64.77   -.19

SSS

1112112240 31.4  4251.0  4620.3 4.73  3.0  7.0  16 183 32.57   .39   1.02    .17

BTLR     32.6197.3  6.8  2.8  IP+2 22 40  39.06   -.54   IS+2  45.34   -.26

GRO      59.1311.6  6.6  2.5  IP-2 22 40  43.86   -.20   ES?3  53.14   -.19

GNB      72.2135.0  7.6  2.8  EP?3 22 40  46.52    .27   IS-2  57.21    .09

BTKR    157.3291.6  7.4  3.2  EP?3 22 41   1.09    .66   ES?3  22.87   1.22

LACR    167.1269.1  7.4  3.9  EP?2 22 41   2.12    .12   IS-2  24.99    .63

STDR    194.0287.3  6.8  3.0  EP?2 22 41   6.95    .81   ES?3  32.17    .66

LSNR    211.4282.7  6.9  2.9  EP?2 22 41   8.61   -.01   ES?2  35.91    .10

DIGR    225.3271.4  6.5  3.0  EP?2 22 41  10.38    .09   ES?2  38.93    .23

SSS

1112132330 44.0  4311.0  4545.216.67  3.2  7.1  24 113  4.05   .42   1.74    .35

GRO       4.0 58.5  6.9   .2  IP+1 23 30  47.94    .08   IS+1  51.26    .59

BTLR     78.1150.8  6.5  3.5  EP?2 23 30  59.76    .59   ES?2  70.16   -.07

VLKR     88.9260.1  6.3  2.2  EP?3 23 31   1.72    .79   ES?2  13.59    .31

BTKR    100.5282.0  6.8  3.5  IP+1 23 31   2.68   -.03   ES?2  16.33   -.03

TRKR    102.1306.0  7.3  4.0  EP?2 23 31   2.78   -.17   ES?2  15.96   -.82

ARDR    119.4269.8  6.9  3.3  IP?2 23 31   6.03    .41   ES?2  21.96    .56

LACR    125.4251.5  7.8  4.1  IP+1 23 31   6.16   -.38   ES?2  22.34   -.63

GNB     132.3131.8  7.3  3.5  EP?4 23 31  10.03   2.42   ES?4  27.26   2.43

KORR    137.7265.5  7.5  3.6  EP?2 23 31   8.27   -.16   ES?3  26.61    .35

STDR    138.7278.5  6.9  3.5  EP?2 23 31   8.80    .21   ES?2  26.11   -.42

ZEI     157.3253.8  7.6  3.8  EP?2 23 31  10.29   -.82   ES?2  30.15   -.73

LSNR    158.7273.4  6.9  3.1  EP?2 23 31  11.11   -.17   ES?2  31.30    .12

DIGR    180.0259.9  7.1  3.0  IP+2 23 31  13.72   -.19   ES?2  35.61   -.12

SSS

111216 922 31.3  4257.8  4552.639.83  3.4  7.3  10 161 27.43   .30   1.82    .38

GRO      27.4346.1  7.0  3.2  IP+2  9 22  40.30    .28   ES?2  46.11   -.29

BTLR     51.9147.3  7.1  3.1  EP?3  9 22  43.60    .70   ES?2  51.09   -.29

LACR    130.0263.3  7.9  3.8  IP-1  9 22  54.02   -.04   ES?2  70.77    .09

ZEI     162.5263.1  7.5  3.6  IP?3  9 22  58.42    .04   ES?1  77.97   -.19

DIGR    187.7267.8  6.8  3.3  EP?3  9 23   2.06    .65   ES?3  24.77   1.36

SSS

11121711 3 36.0  4228.1  43 8.8 2.16  4.9 10.3  24 275 59.62   .86   4.04    .89

DIGR     59.6 36.6  9.9  5.0  IP-0 11  3  45.56   -.81   ES?2  52.62  -1.32

ZEI      71.4 60.2 10.9  5.2  IP+2 11  3  47.51   -.85   ES?1  55.80  -1.59

NEY      93.6338.1  9.9  5.0  EP?1 11  3  52.25    .13   ES?2  63.29   -.60

KORR    101.9 47.7 10.3  4.9  IP+2 11  3  53.29   -.25   ES?2  65.75   -.59

LACR    102.3 67.2 10.2  5.0  EP?9 11  3  52.60  -1.30   ES?9  64.15  -1.30

LSNR    103.8 31.2 10.0  4.9  IP-1 11  3  53.83   -.02   ES?2  66.92    .04

NCK     120.4 17.9 10.7  5.2  EP?1 11  3  56.83    .16   ES?2  72.32    .56

ARDR    122.1 49.6 10.3  4.6  IP-2 11  3  57.25    .29   ES?2  73.29   1.03

STDR    124.9 36.8 10.2  4.5  IP-2 11  3  58.21    .77   IS-2  74.21   1.12

VLKR    140.7 62.8 10.0  3.7  IP-2 11  4    .77    .65   ES?2  19.52   1.80

VLKG    140.7 62.8 10.3  5.0  IP-2 11  4    .78    .66   ES?2  19.21   1.49

BTKR    151.9 48.6 10.6  5.0  IP+2 11  4   3.27   1.26   ES?2  21.97    .98

TRKR    190.0 42.8 10.9  5.1  EP?1 11  4   8.66    .67   ES?2  31.78    .44

SSS

1112172221 28.7  4232.2  4311.615.19  3.6  7.6  11 263 51.20   .59   4.40    .72

DIGR     51.2 38.2  8.3  4.5  IP-2 22 21  39.27    .13   ES?2  46.56   -.22

ZEI      64.3 64.3  7.8  3.8  IP+2 22 21  41.27   -.13   ES?2  49.95   -.74

NEY      88.1333.9  7.5  3.5  IP+2 22 21  46.09    .33   ES?2  56.99  -1.25

KORR     94.0 49.5  7.3  3.1  EP?2 22 21  47.21    .55   ES?2  60.41    .62

LSNR     95.2 31.6  6.7  3.0  IP+1 22 21  47.69    .83   ES?2  60.67    .54

LACR     95.8 70.5  7.0  3.4  IP+2 22 21  46.24   -.70   ES?9  58.25  -2.03

STDR    116.4 37.5  8.2  4.2  IP+9 22 21  52.07   1.06   ES?9  68.79   1.06

SSS

111218 611 13.7  43 6.3  4554.018.84  3.4  7.2  16 194 13.81   .43   2.00    .26

GRO      13.8322.2  7.0  3.0  IP-2  6 11  19.18    .49   ES?2  22.40    .05

BTLR     64.9156.2  6.8  3.9  EP?3  6 11  27.47    .80   ES?3  36.03   -.12

VLKR     99.8266.3  6.9  2.7  EP?4  6 11  32.60    .48   ES?2  45.57   -.02

LACR    134.5256.7  7.9  3.6  IP-2  6 11  37.76    .30   ES?2  54.43   -.39

KORR    149.2269.2  7.1  3.5  EP?4  6 11  39.89    .36   ES?2  58.50    .10

PRTR    149.5298.7  7.7  3.9  EP?2  6 11  38.91   -.65   ES?3  57.55   -.91

STDR    152.2281.1  6.8  3.1  EP?2  6 11  40.11    .22   ES?2  58.60   -.43

ZEI     167.0257.9  7.8  3.7  EP?2  6 11  42.12    .40   ES?2  61.40   -.80

DIGR    190.5263.1  6.4  2.8  EP?2  6 11  45.00    .37   ES?3  66.78   -.44

SSS

1112202049 39.7  43 2.1  4628.814.34  3.4  7.4  22 211 55.81   .65   2.36    .35

BTLR     55.8202.3   .1   .1  EP?2 20 49  50.33   -.94   ES?2  60.01    .27

GRO      58.7288.6  6.0  3.0  EP?3 20 49  52.07    .31   ES?2  60.96    .37

GNB      81.7151.2  7.8  3.7  EP?2 20 49  55.49   -.25   ES?2  68.02    .54

VLKG    146.9270.5  7.7  3.8  EP?3 20 50   7.05   1.18   ES?3  26.89   1.89

TRKR    160.9298.4  7.4  3.7  EP?3 20 50   8.19    .18   ES?2  27.64  -1.07

LACR    179.8262.6  8.1  3.7  EP?2 20 50  10.78   -.15   ES?2  33.47   -.28

KORR    196.4271.7  7.6  3.0  EP?3 20 50  12.03  -1.34   ES?3  37.13   -.85

STDR    199.9280.7  7.2  2.9  EP?3 20 50  15.19   1.34   ES?3  40.03   1.22

AKT     202.0149.6   .1   .1  EP?2 20 50  13.34   -.77   ES?2  39.40    .14

ZEI     212.3262.6  7.9  3.7  EP?3 20 50  15.42    .06   ES?2  41.25   -.16

DIGR    236.8266.4  7.5  3.2  EP?3 20 50  18.28   -.03   ES?2  47.48    .96

SSS

111222 557 31.6  4232.0  4334.115.02  3.7  7.1  16 300 40.74   .81   3.18    .50

DIGR     40.7  1.4  7.2  4.2  IP-0  5 57  39.99   -.31   ES?2  45.79   -.83

LACR     67.9 61.4  7.1  3.7  IP-0  5 57  44.36   -.62   ES?2  53.32  -1.40

KORR     73.8 33.6  7.5  3.6  EP?2  5 57  45.93   -.07   IS+1  56.86    .37

LSNR     83.9 13.3  7.7  3.9  EP?2  5 57  47.53   -.55   IS-2  60.05   -.04

ARDR     92.7 39.1  6.9  3.7  EP?3  5 57  49.53    .09   ES?2  63.10    .66

STDR    101.3 23.5  7.5  3.6  EP?2  5 57  51.86   1.10   ES?2  66.69   1.97

VLKG    107.2 57.8  6.3  3.5  EP?3  5 57  53.33   1.66   ES?3  66.82    .52

VLKR    107.2 57.8  6.1  3.6  EP?3  5 57  53.35   1.68   ES?3  66.96    .66

KMG     121.1 61.2  7.6  3.8  EP?9  5 57  56.27    .31   ES?9  72.77    .31

SSS

111223 4 2 24.0  4247.7  4711.1 9.18  3.6  8.1  12 232 48.65   .31   2.29    .36

GNB      48.6202.3  7.7  3.5  IP+2  4  2  34.11   -.06   ES?2  41.70    .14

BTLR     82.9252.4  7.6  3.5  IP+4  4  2  37.67  -2.21   ES?4  47.78  -3.66

GRO     121.9291.8  8.4  3.5  EP?2  4  2  46.42    .03   ES?2  62.47   -.23

AKT     154.1163.3  8.4  3.9  EP?2  4  2  51.75    .01   ES?2  71.91   -.05

KMG     191.6278.7  8.3  3.6  EP?2  4  2  58.50    .93   ES?2  82.32    .28

LACR    236.4270.8  8.6  3.7  EP?2  4  3   2.55   -.77   ES?2  31.06   -.93

DIGR    295.1272.2  7.4  3.3  EP?2  4  3  10.23   -.17   ES?2  45.20    .97

SSS

111224 013 58.8  4149.0  4633.823.81  2.9  6.7  10 189 71.56   .27   1.72    .43

GNB      71.6 27.2  6.7  3.0  EP?2  0 14  12.94    .15   ES?2  22.89   -.08

BTLR     88.3341.2  6.3  2.9  IP-2  0 14  15.45    .10   ES?2  26.91   -.50

AKT     103.9112.0  6.7  3.0  EP?2  0 14  17.71   -.05   ES?2  31.29   -.28

GRO     166.4337.7  7.0  2.9  IP+2  0 14  27.76    .44   ES?3  48.53    .42

LACR    218.0300.9  6.9  2.9  EP?3  0 14  34.31    .23   ES?2  60.13    .33

SSS

111224 053 12.2  4234.4  4818.118.60  3.2  7.0   8 273112.15   .17   1.95    .41

GNB     112.2259.5  7.0  3.3  EP?3  0 53  33.10    .34   ES?2  47.71   -.03

AKT     132.1201.4  7.0  3.5  IP-2  0 53  35.89    .07   ES?2  52.98   -.06

BTLR    170.8269.9  6.8  2.9  EP?2  0 53  41.54   -.25   ES?2  63.37    .01

GRO     216.2288.8  7.3  3.1  EP?3  0 53  47.22   -.66   ES?3  74.18    .29

SSS

111225 138 31.8  4132.7  4345.9  .56  3.3  7.7  12 265148.73   .77   3.89    .36

LACR    148.7 17.1  7.6  3.6  EP?1  1 38  56.30  -1.07   ES?2  75.36   -.69

DIGR    151.1354.2  6.9  3.0  EP?2  1 38  57.16   -.61   ES?2  77.01    .26

KORR    172.9  8.3  8.1  3.2  EP?9  1 39   1.22   2.07   ES?4  24.96   2.07

ARDR    186.5 13.2  7.4  3.3  EP?2  1 39   3.62    .07   ES?2  27.70    .95

KMG     190.8 28.4  7.9  3.0  EP?2  1 39   4.67    .54   ES?2  29.17   1.42

NEY     208.0335.5  7.9  3.4  EP?2  1 39   6.19   -.06   ES?2  32.13    .72

GRO     248.6 42.2  8.0  3.5  EP?9  1 39  12.40   2.37   ES?4  43.60   2.37

GNB     280.8 70.5  8.1  3.6  EP?3  1 39  13.94  -1.30   ES?3  47.41    .45

SSS

111226 0 1 19.0  4237.8  4824.131.54  3.5  7.2   7 290121.46   .40   5.23    .84

GNB     121.5257.3  7.2  3.3  EP?2  0  1  40.74    .22   ES?2  56.34    .11

AKT     141.0203.6  7.9  3.7  IP-2  0  1  43.94    .55   ES?1  60.94   -.26

BTLR    179.2267.9  7.1  3.5  EP?2  0  1  47.88   -.93   ES?2  70.63    .05

LACR    337.1273.7  6.8   .1  EP?3  0  2   8.58    .74   ES?9  46.52   3.02

SSS

1112261312 23.7  4321.4  4359.8 9.66  3.4  7.0  16 173  5.55   .59   2.23    .53

STDR      5.5 76.0  6.8  3.2  IP+0 13 12  26.74    .17   IS-1  28.79    .13

LSNR     18.5237.6  7.7  4.0  IP-2 13 12  29.53    .85   ES?2  32.96    .65

ARDR     30.5130.1  7.3  2.7  EP?3 13 12  29.88  -1.02   ES?3  35.46   -.68

KORR     30.6169.1  6.2  2.8  EP?3 13 12  29.95   -.97   ES?3  35.54   -.64

DIGR     61.1213.7  7.8  4.2  IP-1 13 12  36.37    .06   ES?2  44.72   -.78

ZEI      63.6187.0  7.5  3.9  IP-0 13 12  36.88    .15   ES?2  45.67   -.57

LACR     63.8157.6  6.3  3.0  EP?1 13 12  37.60    .83   ES?2  46.65    .35

NEY     104.3263.5  6.2  3.1  EP?1 13 12  43.12   -.39   ES?1  56.57  -1.39

SSS

11122623 9   .8  43 3.8  4414.0 3.55  3.6  8.0  27  82 13.69   .63    .93    .19

ARDR     13.7 17.7  7.6  3.8  IP-0 23  9   5.61    .37   IS-2   8.65    .18

KORR     13.7280.9  8.1  3.2  IP+0 23  9   5.75    .50   ES?1   9.36    .88

LACR     26.9169.0  8.6  4.3  IP-0 23  9   7.74   -.01   ES?2  12.89    .09

VLKR     36.2 92.9  7.5  2.4  EP?1 23  9  10.24    .73   ES?3  15.44   -.41

STDR     36.7337.9  6.8  3.9  IP-0 23  9   9.90    .30   ES?3  14.51  -1.50

LSNR     41.6303.2  7.3  3.3  EP?1 23  9  10.63    .10   ES?2  17.19   -.42

BTKR     42.6 36.2  8.2  3.9  EP?2 23  9  11.01    .30   ES?2  16.99   -.94

KMG      51.5 90.7  7.5  3.4  EP?2 23  9  11.53   -.87   ES?4  18.00  -2.85

DIGR     56.2251.2  7.2  3.5  EP?1 23  9  12.52   -.76   ES?2  20.40  -1.98

NCK      70.7313.4  8.3  4.0  EP?2 23  9  16.38    .48   ES?3  27.08    .17

TRKR     83.8 28.9  8.9  4.1  IP-2 23  9  18.34    .26   ES?2  31.20    .52

NEY     124.7279.6  8.6  3.9  EP?2 23  9  23.52  -1.31   ES?4  38.42  -3.93

GRO     128.2 83.0  8.8  3.9  EP?2 23  9  25.09   -.28   ES?2  42.68   -.60

BTLR    171.5108.6  8.5  3.4  EP?1 23  9  30.26  -1.45   ES?4  50.89  -3.37

GNB     235.6108.5  7.8  3.4  EP?1 23  9  40.46    .84   ES?2  68.50    .55

SSS

111227 710  1.7  4117.5  4359.514.09  3.7  7.5   6 341166.30   .12   1.19    .11

ZEI     166.3357.4  7.9  4.1  IP-2  7 10  29.16   -.11   ES?2  49.39   -.01

LACR    172.1  8.4  7.1  3.3  EP?2  7 10  29.97   -.13   ES?2  51.00    .17

DIGR    181.7349.2  6.9  2.8  EP?2  7 10  31.24   -.04   ES?2  53.03    .16

BTLR    233.1 52.5  8.2  4.6  EP?9  7 10  43.29   1.47   ES?9  70.98   1.47

SSS

1112291045 13.0  4240.0  4435.1 7.52  2.9  6.8  14 256 29.46   .18    .98    .18

LACR     29.5306.6  6.7  2.7  EP?1 10 45  19.91   -.08   ES?1  25.12    .06

VLKG     42.8 10.2  7.1  3.3  EP?3 10 45  22.57    .07   ES?3  28.93   -.48

VLKR     42.8 10.2   .1   .1  EP?2 10 45  22.62    .12   ES?2  29.22   -.19

KMG      49.0 28.0  7.0  2.8  EP?3 10 45  23.99    .31   ES?3  30.56   -.88

ZEI      57.6283.5  6.5  3.2  EP?2 10 45  25.18   -.06   ES?2  34.11   -.03

KORR     62.8317.8  7.6  2.9  EP?3 10 45  26.34    .22   ES?2  35.90    .24

DIGR     86.1287.4  6.0  2.3  EP?3 10 45  29.75   -.24   ES?2  42.38    .02

SSS

1112291442 26.3  4216.7  4557.424.25  3.5  7.3  16 255 39.00   .27   1.59    .41

BTLR     39.0 33.8  7.2  3.0  EP?1 14 42  35.14   -.09   ES?2  41.68   -.09

GRO     103.6352.7  7.0  3.8  EP?3 14 42  45.61    .47   ES?2  58.92    .01

KMG     124.4314.1  7.6  3.8  EP?3 14 42  48.64    .29   ES?3  64.36   -.10

VLKG    135.2309.2  7.5  3.7  EP?3 14 42  49.76   -.25   ES?3  67.01   -.32

VLKR    135.2309.2   .1   .1  EP?3 14 42  49.80   -.21   ES?2  67.16   -.17

LACR    149.3294.0  7.4  3.3  EP?9 14 42  49.61   -.24   ES?9  68.27   -.24

ZEI     178.2288.5  7.5  3.9  EP?1 14 42  57.21    .73   ES?2  78.26   -.27

KORR    178.9300.1  7.6  3.4  EP?3 14 42  56.65    .06   ES?2  79.35    .64

DIGR    206.9289.5  6.7  2.8  EP?3 14 43    .10   -.03   ES?3  24.76   -.08

SSS

1112291755 23.4  4240.9  4617.0 4.84  3.5  6.7  10 237 13.46   .20   1.49    .21

BTLR     13.5202.8  5.6  3.4  IP+2 17 55  25.90   -.11   ES?2  28.07    .13

GRO      70.3325.5  5.9  2.9  EP?2 17 55  35.50   -.06   ES?2  44.66    .20

LACR    163.4275.6  6.5  3.3  EP?2 17 55  50.95   -.42   ES?2  71.69   -.11

TRKR    171.2312.5  7.6  4.0  EP?3 17 55  51.62   -.86   ES?2  73.75    .02

ZEI     195.6273.5  7.8  4.0  EP?2 17 55  55.74    .00   ES?2  79.99    .62

SSS

11122918 3 54.3  4241.0  4616.0 8.58  3.9  9.1  24 172 13.17   .85   2.90    .42

BTLR     13.2196.9  7.7  4.0  IP-1 18  3  58.26   -.02   ES?1  60.49   -.65

GRO      69.3326.3  8.4  3.4  IP-2 18  4   7.46   -.57   ES?1  17.08   -.94

KMG     121.7289.9  9.6  4.2  EP?2 18  4  18.46   1.70   ES?3  34.88   1.75

VLKG    135.9287.3  9.1  3.8  EP?2 18  4  20.34   1.21   ES?2  39.01   1.78

LACR    162.0275.6  9.3  4.5  IP-1 18  4  22.97   -.47   ES?2  44.13   -.54

ARDR    171.1288.8  8.9  3.7  EP?3 18  4  25.33    .50   ES?2  46.45   -.64

AKT     180.9138.3  9.3  3.8  EP?2 18  4  27.74   1.40   ES?2  49.87    .18

KORR    185.1284.0  9.9  3.8  EP?2 18  4  28.01   1.02   ES?2  51.39    .57

ZEI     194.2273.4  9.9  4.6  EP?2 18  4  28.08   -.28   ES?2  52.56   -.64

PRTR    200.3306.3  9.9  4.0  EP?2 18  4  28.91   -.35   ES?2  55.00    .26

LSNR    211.0287.9  8.9  3.8  EP?3 18  4  30.49   -.21   ES?3  56.65   -.59

DIGR    221.1276.2  8.7  3.7  EP?2 18  4  32.02    .11   ES?2  59.23   -.10

SSS

1112312310 30.1  4255.5  4548.473.85  3.6  8.0  25 125 30.91   .34   1.74   1.94

GRO      30.9358.4  7.6  3.0  IP+2 23 10  42.84    .09   ES?2  52.04    .06

BTLR     51.9139.3  8.2  4.0  IP+1 23 10  44.28    .01   ES?1  54.34   -.26

KMGR     78.1280.9  7.7  3.1  EP?2 23 10  46.92    .17   ES?9  61.65   2.75

GNB     111.6122.1  8.4  3.8  EP?1 23 10  50.64    .22   ES?2  65.52    .28

LACR    123.9264.9  7.9  3.7  IP-2 23 10  51.76   -.06   ES?2  67.86    .19

TRKR    124.4315.5  8.8  3.9  IP+2 23 10  51.30   -.58   IS-2  67.68   -.10

ARDR    127.2282.9  7.2  3.4  EP?2 23 10  52.42    .22   ES?2  69.63   1.30

KORR    142.9277.2  8.1  3.4  EP?2 23 10  54.49    .45   ES?2  72.80   1.29

STDR    150.3289.2  7.1  3.2  IP+2 23 10  54.97    .07   ES?2  73.26    .26

PRTR    154.1306.6  8.1  4.0  EP?1 23 10  54.82   -.53   IS+2  73.92    .14

ZEI     156.4264.4  9.6  4.8  IP-2 23 10  55.27   -.35   IS+2  73.85   -.39

DIGR    181.8269.1  7.2  3.2  EP?1 23 10  58.18   -.46   ES?2  78.69   -.77

AKT     226.3135.7  7.9  3.4  EP?3 23 11   4.59    .66   ES?3  28.84    .22

SSS

Описание формата каталога и бюллетеня

Каталог составлен из записей трех типов:

запись 1 типа является основной для каждого события и содержит его основные параметры;

записи 2 типа содержат информацию об этом землетрясении по станциям;

запись 3 типа завершает информацию о землетрясении.

Формат записи 1 типа

| имя параметра | позиции | формат | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| KDATE | 1-6 | I6 | год,месяц,число |
| KHR | 7-8 | I2 | часы |
| KMIN | 9-10 | I2 | минуты |
|  | 11 | X1 | пробел |
| SEC | 12-15 | F4.1 | секунды |
|  | 16 | X1 | пробел |
| LAT1 | 17-19 | I3 | широта( градусы ) |
| LAT2 | 20-23 | F4.1 | широта( минуты ) |
|  | 24 | X1 | пробел |
| LON1 | 25-27 | I3 | долгота( градусы ) |
| LON2 | 28-31 | F4.1 | долгота( минуты ) |
| Z | 32-36 | F5.2 | фокальная глубина в км |
|  | 37-38 | X2 | пробелы |
| MAG | 39-41 | F3.1 | магнитуда MPV(A) |
|  | 42 | X1 | пробел |
| AVXM | 43-46 | F4.1 | энергетический класс по Раутиан |
| NO | 47-50 | I4 | число станционных вступлений, участвующих в определении гипоцентра |
|  | 51 | X1 | Пробел |
| IGAP | 52-54 | I3 | наибольший азимутальный створ |
|  |  |  | между станциями ( в градусах ) |
| DMIN | 55-60 | F6.2 | эпицентральное расстояние в км до ближайшей станции |
| RMS | 61-66 | F6.2 | средне-квадратическая ошибка временных невязок в сек |
| ERH | 67-73 | F7.2 | стандартная ошибка эпицентра в м |
| SE(3) | 74-80 | F7.2 | стандартная ошибка фокальной глубины в км |

Формат записи 2 типа

| имя параметра | позиции | формат | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| MSTA(K) | 1-4 | A4 | код станции ( цифровой или буквенный |
|  | 5-6 | X2 | пробелы |
| DELTA(K) | 7-13 | F7.1 | эпицентральное расстояние в км |
| AZ(K) | 14-18 | F5.1 | азимутальный угол между эпицентром и станцией, измеренный с севера( в град) |
|  | 19 | X1 | пробел |
| XMAG(K) | 20-23 | F4.1 | энергетический класс по Раутиан |
|  | 24-25 | X2 | пробелы |
| FMAG(K) | 26-28 | F3.1 | магнитуда MPV(A) |
|  | 29-30 | X2 | Пробелы |
| PP | 31-32 | A2 | P-вступление( четкость ) |
|  | 33 | X1 | пробел |
| VEP | 34 | I1 | вес P-вступления |
|  | 35 | X1 | пробел |
| HOUP | 36-37 | I2 | час P |
|  | 38 | X1 | пробел |
| MIN | 39-40 | I2 | минуты P |
|  | 41-42 | X2 | пробелы |
| SEC | 43-47 | F5.2 | секунды P |
|  | 48 | X1 | пробел |
| PN | 49-54 | F6.2 | временная невязка P |
|  | 55-57 | X3 | пробелы |
| SS | 58-59 | A2 | S-вступление ( четкость ) |
|  | 60 | X1 | пробел |
| VES | 61 | I1 | вес S-вступления |
|  | 62-63 | X2 | пробелы |
| SEC | 64-68 | F5.2 | секунды S |
|  | 69 | X1 | пробел |
| SN | 70-75 | F6.2 | Временная невязка S |

Формат записи 3 типа

| имя параметра | позиции | формат | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| ENDREC | 1-4 | A4 | всегда : ENDREC=' SSS' |
|  | 5-80 | X76 | пробелы |