УДК 550.34

### методика и первые результаты массовых определений механизмов очагов коровых землетрясений дальнего востока
Л. Н. Поплавская*, Т. В. Нагорных*, М. И. Рудик**
(*Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, ** Сахалинская опытно-методическая сейсмологическая партия ГС РАН)

Методика определений. Основным инструментом для массовых определений механизма очагов по-прежнему оставалась программа "МЕХАНИЗМ" [1], испытания базовых алгоритмов которой в Курило-Охотском регионе (наблюдения 1964-1994 гг.) показали [2] следующее:

1) точность получаемых решений заметно зависит от объема исходной информации: с его увеличением уменьшается размер 85% доверительной области и число возможных решений в этой области, для успешной работы алгоритма требуется не менее 40-50 знаков первых вступлений в Р-волне, равномерно распределенных по квадрантам.

2) в случае одностороннего расположения станций относительно очага землетрясения центр 85% доверительной области оказывается смещенным относительно решения с максимальным значением функции правдоподобия.

В регионах с преимущественно коровой активностью (Сахалин, Японское море, Приамурье и Приморье) для слабых землетрясений с М4.5 имелось, как правило, не более 20 знаков первых смещений в Р-волне, что явно недостаточно для получения устойчивого решения задачи о механизме их очагов.

С целью увеличения статистики знаков для коровых землетрясений были использованы знаки первых смещений в прямых волнах Pg. Кроме того, там, где это удавалось, использовались (по традиции 3) знаки в волнах рР. Следует напомнить, что волны Pg и pP направлены от очага вверх и, следовательно, их использование улучшает не только статистическую обеспеченность решаемой задачи, но и поквадрантное распределение знаков, что особенно важно в условиях односторонне расположенной и разреженной сети сейсмических станций.

Для каждого из изученных сейсмических событий определение механизма очага выполнялось в два этапа.

На первом этапе решение задачи о механизме находилось с помощью ПЭВМ по знакам первых смещений в волнах Pn, Pg (или pP). Поскольку изучались, в основном, слабые землетрясения и, следовательно, число используемых знаков было невелико, 85%-ные доверительные области ЭВМ-решений, как правило, оказались очень большими. Статистический анализ доверительных оценок для ориентации осей напряжений сжатия P, растяжения Т и промежуточного N показал, что ЭВМ-решения, найденные по знакам в Р и Pg-волнах, характеризуются следующими средними значениями рассеяния  положения осей: (Т)=139, (Р)=117, (N)=1511 на Сахалине [4]; Т=2213, Р=2314, N=2816  для Приамурья и Приморья, Т=1710, Р=147, N=1810  для северных участков Японского моря [5-8]. Поэтому, на втором этапе, ЭВМ-решения уточнялись вручную, с привлечением знаков SV, SH, SVg, SHg-волн и с использованием теоретических палеток нодальных линий для SV и SH-волн [3,9].

Привлечение данных о знаках SV и SH-волн позволяет существенно уменьшить (рис. 1,а,б) область возможных решений, а в целом ряде случаев приводит к единственному или небольшому набору близких решений (рис. 2,3,а-г). Это позволило уменьшить размеры доверительных областей таким образом, что, например, в регионе о. Сахалин по данным о механизмах более 130 очагов [4,9-12] (Р) и (Т) оказались близкими и составили 52, а для оси N  73.

Рис. 1. Стереограмма механизма очага землетрясения 05.04.1987 г. в 10h57m (Сахалин) 
с h=9 км, MLH=3.7, KC=8.6 [13] в проекции на верхнюю полусферу: а  выходы осей 
нодальных плоскостей Y,Z; б  выходы осей главных действующих напряжений Р,Т

1-3  ЭВМ-решения: 1  составившие 85% доверительную область; 2  согласующиеся со знаками первых смещений в SV, SH, SVg, SHg-волнах; 3  "среднее" (центр 85% доверительной области).

Рис. 2. Стереограмма механизма очага Приморского землетрясения 13.11.1990 г. в 02h35m 
с h=16 км, MLH=6.2, MPV=6.2, MPH=6.2, MSH=6.4 [14] в проекции на верхнюю полусферу

1-3  нодальные линии P, SV, SH-волн, соответственно; 4  экспериментальные знаки первых смещений в P, SV, SH-волнах (пустой кружок соответствует волне, распространяющейся от очага вниз, зачерненный   волне, распространяющейся от очага вверх); 
5  теоретические знаки первых смещений в P, SV, SH-волнах; 6  оси Y,Z; 7  оси P,T,N.

Рис. 3. Стереограммы механизмов очагов четырех афтершоков Приморского землетрясения [14] 
в проекции на верхнюю полусферу: а  14.11.1990 г. в 14h43m; б  14.11.1990 г. в 15h37m; 
в  25.12.1990 г. в 10h27m; г  09.08.1991 г. в 04h53m (табл. 1)

Условные обозначения см. на рис. 2.

Результатом использования вышеописанной методики явились:

- Представительный каталог механизмов очагов коровых землетрясений с КC9 на о. Сахалин за 1962-1998 гг., а также механизмы афтершоков Монеронского и Нефтегорского землетрясений [4,9,11,12]; каталоги механизмов землетрясений северной части Японского моря [5-7]; каталог механизмов коровых землетрясений Приморья и Приамурья (табл. 1-3; рис. 4; [8,15]).

Рис. 4. Механизм очагов коровых землетрясений Приамурья и Приморья за 1987-1994 гг.

1-5  типы напряженного состояния в очаге землетрясения ( 1-2  преобладает близгоризонтальное сжатие и растяжение, соответственно; 3  оси Р и Т наклонены к горизонту под равными углами, в пределах точности решения; 4-5  близгоризонтальное сжатие и растяжение, соответственно, установленные неуверенно); 6  сейсмическая станция; 7  стереограмма механизма очага в проекции на нижнюю полусферу; 8  граница региона. Номера землетрясений соответствуют таковым в графе 1 табл. 1-3.

- Решению задачи о механизме очагов коровых землетрясений (табл. 1) предшествовало уточнение глубин залегания гипоцентров, оценки которых в опубликованных ранее каталогах, как правило, отсутствовали. Получение устойчивых оценок h, h для дальневосточных землетрясений с гипоцентрами в земной коре также является немаловажным для практики сейсмологических обобщений результатом.

- Наконец, картирование результатов определения механизмов (рис. 4) позволяет получить представление о пространственном распределении основных сейсмодислокаций, вариациях поля упругих напряжений и их связи с тектоникой изучаемого региона.

Описанная методика была передана в эксплуатацию в отряд сводной обработки СОМСП ГС РАН и осваивалась в процессе определения механизмов очагов за 1996 г. Механизмы очагов коровых землетрясений за 1995 г. (Нефтегорская серия афтершоков и другие сейсмические события на Сахалине) определены совместно лаб. сейсмологии ИМГиГ ДВО РАН и ОСО СОМСП ГС РАН.

Таблица 1. Основные параметры коровых землетрясений Приамурья и Приморья с известным механизмом очага за 1987-1994 гг.

| № | Дата, д мес год | t0, ч мин с |  |  | Эпицентр |  | h*, км | h, км | MLH | КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | , N | λ˚, Ε |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 05.03.87 | 20 | 39 | 22.2 | 52.51 | 132.53 | 16 | 4 | 5.2 | 14.0 |
| 2 | 23.07.89 | 12 | 01 | 30.1 | 54.52 | 124.89 | 13 | 3 | 5.3 | 13.5 |
| 3 | 23.07.89 | 14 | 32 | 59.9 | 54.56 | 124.89 | 10 | 2 |  | 10.3 |
| 4 | 24.07.89 | 01 | 35 | 23.5 | 54.52 | 124.92 | 10 | 2 |  | 10.0 |
| 5 | 03.08.89 | 21 | 46 | 20 | 54.08 | 136.76 | 13 | 2 |  | 10.9 |
| 6 | 05.05.90 | 13 | 10 | 28.4 | 46.77 | 129.78 | 10 | 2 |  | 11.8 |
| 7 | 02.06.90 | 17 | 11 | 21.7 | 55.60 | 130.65 | 12 | 3 |  | 11.8 |
| 8 | 17.07.90 | 03 | 37 | 25.9 | 48.68 | 131.97 | 12 | 2 | 4.6 |  |
| 9 | 16.10.90 | 12 | 04 | 26.7 | 49.83 | 129.53 | 12 | 4 |  | 11.5 |
| 10 | 13.11.90 | 02 | 35 | 03.6 | 45.90 | 138.92 | 16 | 3 | 6.2 |  |
| 11 | 14.11.90 | 14 | 43 | 34.4 | 46.01 | 138.85 | 16 | 2 | 4.9 |  |
| 12 | 14.11.90 | 15 | 37 | 45.7 | 45.95 | 138.82 | 16 | 3 | 4.2 |  |
| 13 | 25.12.90 | 10 | 27 | 36.8 | 45.99 | 138.89 | 16 | 3 |  | 10.3 |
| 14 | 19.05.91 | 16 | 17 | 47.5 | 54.58 | 125.27 | 10 | 3 |  | 11.7 |
| 15 | 09.06.91 | 19 | 23 | 29.7 | 48.10 | 129.45 | 10 | 3 |  | 12.0 |
| 16 | 28.06.91 | 11 | 20 | 44.8 | 51.77 | 132.46 | 12 | 4 |  | 11.2 |
| 17 | 09.08.91 | 04 | 53 | 31.6 | 46.00 | 138.65 | 11 | 3 |  | 11.2 |
| 18 | 28.12.91 | 00 | 14 | 45.1 | 52.70 | 139.17 | 11 | 4 |  | 11.1 |
| 19 | 09.07.92 | 21 | 52 | 51.1 | 55.18 | 123.33 | 7 | 2 |  | 11.2 |
| 20 | 16.07.92 | 05 | 03 | 42.6 | 52.82 | 137.26 | 7 | 2 |  | 11.0 |
| 21 | 21.07.92 | 16 | 33 | 26.5 | 54.13 | 131.03 | 8 | 2 |  | 11.5 |
| 22 | 25.02.93 | 07 | 40 | 19.6 | 55.34 | 123.84 | 5 | 2 |  | 10.8 |
| 23 | 12.06.93 | 16 | 04 | 07.6 | 54.86 | 136.47 | 12 | 3 | 4.0 | 11.6 |
| 24 | 20.06.93 | 17 | 46 | 19.6 | 55.23 | 122.20 | 5 | 3 | 3.9 | 10.7 |
| 25 | 01.10.93 | 22 | 40 | 06.2 | 47.68 | 130.46 | 12 | 2 | 5.0 | 12.9 |
| 26 | 26.01.94 | 12 | 14 | 03.3 | 50.57 | 131.53 | 7 | 2 |  | 11.4 |
| 27 | 05.05.94 | 03 | 36 | 37.1 | 51.59 | 133.45 | 7 | 2 | 4.7 | 12.7 |
| 28 | 04.06.94 | 19 | 36 | 10.4 | 48.92 | 129.92 | 10 | 2 | 4.6 | 12.1 |
| 29 | 24.08.94 | 22 | 21 | 07.9 | 50.17 | 133.90 | 7 | 3 | 4.4 | 11.5 |

Примечание. В графе 6 дана глубина гипоцентра h*, определенная по фазам sP, pP, отраженным вблизи эпицентра.

Таблица 2. Механизмы очагов коровых землетрясений Приамурья и Приморья за 1987-1998 гг.

| № | Оси главных напряжений |  |  |  |  |  | Нодальные плоскости |  |  |  |  |  | Сейсмо- дислокация * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T |  | N |  | P |  | NP1 |  |  | NP2 |  |  |  |
|  | PL | AZM | PL | AZM | PL | AZM | STK | DP | SLIP | STK | DP | SLIP |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 44 | 94 | 46 | 267 | 03 | 00 | 127 | 58 | 148 | 235 | 64 | 36 | сдвиг |
| 2 | 68 | 162 | 04 | 63 | 22 | 331 | 245 | 67 | 94 | 54 | 24 | 81 | взброс |
| 3 | 00 | 02 | 01 | 272 | 89 | 92 | 92 | 45 | -89 | 271 | 45 | -91 | сброс |
| 4 | 60 | 217 | 01 | 124 | 30 | 33 | 305 | 75 | 92 | 119 | 15 | 84 | пологий надвиг |
| 5 | 35 | 174 | 02 | 265 | 55 | 358 | 85 | 80 | -88 | 255 | 10 | -100 | пологий надвиг |
| 6 | 38 | 251 | 09 | 349 | 50 | 90 | 170 | 84 | -81 | 292 | 11 | -148 | пологий надвиг |
| 7 | 30 | 139 | 13 | 41 | 57 | 291 | 263 | 19 | -47 | 38 | 76 | -103 | пологий надвиг |
| 8 | 38 | 238 | 09 | 335 | 50 | 77 | 156 | 84 | -81 | 278 | 11 | -148 | пологий надвиг |
| 9 | 64 | 269 | 05 | 169 | 26 | 77 | 351 | 71 | 95 | 156 | 20 | 76 | пологий надвиг |
| 10 | 40 | 183 | 48 | 24 | 12 | 282 | 226 | 71 | 142 | 330 | 54 | 24 | сдвиг |
| 11 | 54 | 228 | 15 | 339 | 32 | 79 | 210 | 19 | 142 | 336 | 78 | 75 | пологий надвиг |
| 12 | 43 | 121 | 01 | 212 | 47 | 303 | 32 | 88 | -89 | 176 | 02 | -126 | пологий надвиг |
| 13 | 13 | 319 | 03 | 50 | 77 | 152 | 232 | 58 | -87 | 46 | 32 | -95 | сброс |
| 14 | 51 | 214 | 01 | 123 | 39 | 32 | 303 | 84 | 91 | 117 | 06 | 84 | пологий надвиг |
| 15 | 38 | 69 | 09 | 166 | 50 | 268 | 347 | 84 | -80 | 109 | 11 | -148 | пологий надвиг |
| 16 | 04 | 227 | 25 | 319 | 65 | 129 | 159 | 54 | -59 | 293 | 47 | -125 | сброс |
| 17 | 35 | 94 | 17 | 352 | 50 | 240 | 236 | 19 | -24 | 349 | 82 | -107 | пологий надвиг |
| 18 | 35 | 152 | 01 | 243 | 55 | 334 | 63 | 80 | -89 | 237 | 10 | -96 | пологий надвиг |
| 19 | 38 | 11 | 09 | 109 | 50 | 210 | 290 | 84 | -81 | 52 | 11 | -148 | пологий надвиг |
| 20 | 24 | 190 | 11 | 95 | 63 | 342 | 303 | 23 | -60 | 91 | 70 | -102 | сброс |
| 21 | 30 | 224 | 01 | 134 | 60 | 43 | 134 | 75 | -91 | 317 | 15 | -87 | пологий надвиг |
| 22 | 18 | 29 | 04 | 298 | 72 | 194 | 126 | 28 | -81 | 295 | 63 | -95 | сброс |
| 23 | 51 | 334 | 05 | 238 | 39 | 144 | 59 | 84 | 95 | 198 | 08 | 50 | пологий надвиг |
| 24 | 39 | 188 | 06 | 282 | 51 | 20 | 103 | 84 | -84 | 238 | 08 | -135 | пологий надвиг |
| 25 | 38 | 291 | 09 | 29 | 50 | 130 | 210 | 84 | -81 | 332 | 11 | -148 | пологий надвиг |
| 26 | 59 | 244 | 05 | 146 | 30 | 54 | 328 | 75 | 95 | 129 | 15 | 72 | пологий надвиг |
| 27 | 18 | 215 | 06 | 123 | 71 | 15 | 314 | 28 | -77 | 120 | 63 | -97 | сброс |
| 28 | 87 | 356 | 03 | 175 | 00 | 265 | 358 | 45 | 94 | 172 | 45 | 86 | взброс |
| 29 | 39 | 348 | 01 | 257 | 51 | 166 | 83 | 06 | -84 | 257 | 84 | -91 | пологий надвиг |

Примечание. Номера землетрясений в графе 1 соответствуют таковым в табл. 1. Классификация по типу сейсмодислокаций в графе 14 осуществлена по величине угла наклона PL к горизонту оси промежуточного напряжения N [15] и нодальных плоскостей (DP1, DP2): сдвиги  PLN45; сбросы и взбросы  PLN45, 20DP1, DP270; пологие надвиги  PLN45, DP170, DP220.

Таблица 3. Информация о достоверности решения задачи о механизме очагов

| № | Использованы знаки |  |  |  |  |  |  |  | Рассеяние ЭВМ-решения,  |  |  | Число решений согласованных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  |  | Не согласованы |  |  |  |  |  |  | с LN, L Max | с SV, SH |
|  | P |  | S |  | P |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  | + |  | SV | SH | + |  | SV | SH | T | N | P |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 32 | 23 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 33 | 33 | 1 | 3 |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 42 | 39 | 30 | 1 |
| 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 23 | 1 | 3 |
| 5 | 11 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 37 | 33 | 4 | 1 |
| 6 | 11 | 7 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 21 | 3 | 1 |
| 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 19 | 20 | 14 | 1 |
| 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 53 | 56 | 32 | 2 | 1 |
| 9 | 9 | 12 | 17 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 51 | 42 | 12 | 1 |
| 10 | 76 | 57 | 17 | 11 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 8 | 10 | 14 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 | 20 | 2 | 1 |
| 12 | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 17 | 33 | 1 |
| 13 | 9 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 | 27 | 17 | 339 | 1 |
| 14 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 51 | 33 | 10 | 1 |
| 15 | 8 | 9 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 31 | 33 | 7 | 1 |
| 16 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 27 | 26 | 3 | 1 |
| 17 | 10 | 7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 20 | 16 | 5 | 1 |
| 18 | 13 | 11 | 17 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 3 | 2 |
| 20 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 51 | 27 | 1 | 1 |
| 21 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 38 | 30 | 22 | 2 |
| 22 | 5 | 7 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 39 | 33 | 39 | 1 | 1 |
| 23 | 10 | 11 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 15 | 1 |
| 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 50 | 43 | 9 | 1 |
| 25 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 26 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | 35 | 11 | 1 |
| 27 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 27 | 19 | 91 | 1 |
| 28 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 34 | 22 | 45 | 1 |
| 29 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 21 | 21 | 360 | 1 |

Примечание. Номера землетрясений в графе 1 соответствуют таковым в табл. 1.

Литература

- Аптекман Ж.Я., Желанкина Т.С., Писаренко В.Ф., Поплавская Л.Н., Рудик М.И., Соловьев С.Л. 1979. Массовое определение механизмов очагов землетрясений на ЭВМ // Теория и анализ сейсмических наблюдений. М.: Наука. С. 45-58. (Вычислительная сейсмология; Вып. 12).

- Поплавская Л.Н., Бобков А.О., Кузнецова В.Н., Нагорных Т.В., Рудик М.И. 1989. Принципы формирования и состав алгоритмического обеспечения регионального центра обработки сейсмологических наблюдений (на примере Дальнего Востока) // Сейсмологические наблюдения на Дальнем Востоке СССР (Методические работы ЕССН). М.: Наука. С. 32-51.

- Балакина Л.М., Введенская А.В., Голубева Н.В., Мишарина Л.А., Широкова Е.И. 1972. Поле упругих напряжений Земли и механизм очагов землетрясений. М.: Наука. 192 с.

- Поплавская Л.Н., Нагорных Т.В., Фокина Т.А. 1997. Сейсмотектонические условия подготовки и возникновения Нефтегорского землетрясения 27 мая 1995 года // Очаги сильных землетрясений Дальнего Востока. Южно-Сахалинск: Изд-во ИМГиГ ДВО РАН. С. 5-19. (Геодинамика тектоносферы зоны сочленения Тихого океана с Евразией; Т.V).

- Поплавская Л.Н., Нагорных Т.В., Фокина Т.А. 1997. Сильные землетрясения в северной части Японского моря с гипоцентрами в земной коре, 1971-1993 гг. // Очаги сильных землетрясений Дальнего Востока. Южно-Сахалинск: Изд-во ИМГиГ ДВО РАН. С. 5-19. (Геодинамика тектоносферы зоны сочленения Тихого океана с Евразией; Т.V).

- Поплавская Л.Н., Нагорных Т.В. 1997. Динамические параметры очага, сейсмогенные подвижки и макросейсмический эффект Приморского землетрясения 13 ноября 1990 года // Проблемы сейсмической опасности Дальневосточного региона. Южно-Сахалинск: Изд-во ИМГиГ ДВО РАН. С. 39-44. (Геодинамика тектоносферы зоны сочленения Тихого океана с Евразией; Т.VI).

- Поплавский А.А., Поплавская Л.Н., Нагорных Т.В., Го Ч.Н., Рудик М.И. 1997. Сейсмотектонические условия возникновения очагов цунами в северной части Японского моря и Окуширское цунамигенное землетрясение 12 июля 1993 года // Проявление конкретных цунами. Цунами 1993-1994 гг. на побережье России. Южно-Сахалинск: Изд-во ИМГиГ ДВО РАН. С. 29-44. (Геодинамика тектоносферы зоны сочленения Тихого океана с Евразией; Т.VIII).

- Урбан Н.А., Рудик М.И., Шолохова А.А. 1998. Огоджанское землетрясение 5 марта 1987 года. Препр. Южно-Сахалинск: Изд-во ИМГиГ ДВО РАН. 25 с.

- Методика и результаты исследования динамики очагов сильных землетрясений Тихоокеанского побережья России. 1995. // Заключительный отчет ОНИР ИМГиГ ДВО РАН. №ГР01910023174. Инв. №02960004227. Руководитель  Иващенко А.И. Южно-Сахалинск: Изд-во ИМГиГ ДВО РАН. Т.I. С. 12-39.

- Иващенко А.И., Поплавская Л.Н., Ким Ч.У., Нагорных Т.В., Рудик М.И., Паршина А.И. 1998. Поле упругих напряжений и особенности проявления сейсмичности земной коры о. Сахалин и др. // Современная сейсмология: достижения и проблемы. Тезисы докл. М.: Наука. С. 22.

- Иващенко А.И., Поплавская Л.Н., Ким Ч.У., Нагорных Т.В., Рудик М.И., Паршина А.И. 2000. Характер напряженного состояния и местоположение сильнейших землетрясений земной коры о. Сахалин // Проблемы сейсмичности Дальнего Востока. Петропавловск-Камчатский: Изд-во ИВ ДВО РАН. С. 22-29.

- Поплавская Л.Н., Нагорных Т.В. 2000. Сейсмогенные подвижки по активным разломам в очаговой области Нефтегорского землетрясения 27 мая 1995 года // Память и уроки Нефтегорского землетрясения. Тез. докл. (Южно-Сахалинск, 24-25 мая 2000 г.). М.: Изд-во ПОЛТЭКС. С. 162-164.

- Урбан Н.А. (отв. сост.), Пиневич М.В., Полякова Т.А. 1990. Сахалин // Землетрясения в СССР в 1987 году. М.: Наука. С. 244.

- Поплавская Л.Н., Шолохова А.А., Урбан Н.А., Нагорных Т.В., Оскорбин Л.С., Рудик М.И. 1996. Приморское землетрясение 13 ноября 1990 г. // Землетрясения в СССР в 1990 году. М.: Наука. С. 75-79.

- Поплавская Л.Н., Бобков А.О., Бойчук А.Н., Миталева Н.А., Оскорбин Л.С., Рудик М.И., Стрельцов М.И., Тихонов И.Н., Малышев А.И. 1989. Симуширское землетрясение 9 января 1989 года. Препр. Южно-Сахалинск: Изд-во ИМГиГ ДВО РАН. 54 с.