Инструкция оператору

станции SDAS.

- Выключение станции.

Для выключения станции необходимо :

- перевести тумблер “Service” в положение “включено” (верхнее положение).

- Дождаться появления на жидкокристаллическом индикаторе надписи “Теперь станцию можно выключить”

- Перевести тумблер “Power” в положение “выключено” (нижнее положение)

- Перевести тумблер “Service” в положение “ выключено ” (нижнее положение)

- Включение станции.

Для включения станции необходимо:

- Перевести тумблер “Service” в положение “ выключено ” (нижнее положение)

- Перевести тумблер “Copy” в положение “ выключено ” (нижнее положение)

- Перевести тумблер “Power” в положение “включено” (верхнее положение)

- Проконтролировать процесс загрузки станции и дождаться его завершения. Признаком завершения процесса загрузки является отображение на жидкокристаллическом индикаторе текущего времени.

- Копирование данных со станции на ZIP-диск.

Для того, чтобы скопировать последние данные со станции на Zip-диск необходимо:

- Перевести тумблер “Copy” в положение “ выключено ” (нижнее положение)

- Вставить Zip-диск в дисковвод

- Дождаться завершения процесса опознавания диска дисковводом (примерно 15 секунд). Признаком завершения процесса опознавания диска является прекращение мигания зеленого свелодиода на Zip-дисковводе

- Перевести тумблер “Copy” в положение “ включено ” (верхнее положение)

- Дождаться окончания процесса копирования данных. Признаком завершения копирования данных является  звуковой сигнал высокого тона, подаваемый с высокой частотой повторения.

- переводить  тумблер  “Copy” в положение “выключено” (нижнее положение) до тех пор, пока станция не начнет издавать звук, напоминающий милицейскую сирену. Для этого, возможно, прийдется несколько раз переводить тумблер “Copy” в положение “включено”, а затем в положение “выключено”.

- Вынуть Zip-диск из дисковвода.