Дополнение к Описанию и инструкции по

эксплуатации   ЦСС SDAS.

1.Задание параметров потоков данных.

Для задания параметров потоков данных служат файлы с расширением .str в директории w:\system\streams на станции. Каждому потоку данных соответствует свой файл.

  - Формат файла задания потока.

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра=Значение_параметра.

Допустимые значения поля Имя_параметра:

STATION   - Задает имя станции, если в данный поток требуется записать имя, отличное от   имени станции.

FREQ – исходная частота оцифровки станции.

DIVISOR – делитель, задающий частоту оцифровки выходных данных. Частота определяется по формуле частота_оцифровки_потока=FREQ/DIVISOR.

SECINBUF -  длина блока данных потока в секундах.

SECINFILE –  длина файла данных в потоке.

CHANNELS – список каналов, записываемых в данный поток.

CHANNELSOUT –  список имен, с которыми каналы, заданные параметром CHANNELS будут записаны в поток. По умолчанию это будут те же имена, что заданы параметром CHANNELS.

DATADIR – имя файла-описателя директории данных для записи файлов данного потока.

STEAMTYPE – тип потока. Допустимые значения PERMANENT (непрерывный поток) и TRIGGER (триггерный поток).

FILTER – имя_файла цифрового фильтра.

Примечание. Данный параметр задается только в случае, если необходимо задать фильтр, отличающийся от фильтра по умолчанию. Если данный параметр не задан, то станция устанавливает фильтр, соответствующий частоте оцифровки потока (подавляющий зеркальные частоты).]

FIRSTBYTENAME – первая буква в имени файла для непрерывных потоков (по умолчанию –

буква P)

EXTENTIONFOR – имя потока, для которого данный триггерный поток является расширением. Это означает, что триггерный поток будет включаться на запись не только по срабатыванию триггера, но и в случае, если задаваемый  этим параметром непрерывный поток выдаст сигнал о том, что его данные выходят за пределы шкалы.

INTTRMINV – минимально возможное значение данных, при котором считается, что данные не выходят за пределы шкалы для данного непрерыывного потока.

INTRMAXV – максимально возможное значение данных, при котором считается, что данные не выходят за пределы шкалы для данного непрерыывного потока.

TOFILE – флаг записи потока в файлы. Значение данного параметра может быть YES или NO. По умолчанию – YES.

TODLOOP – флаг записи потока в Diskloop (выдача данных в компьютер обработки в режиме, близком к реальному времени). Значение данного параметра может быть YES или NO. По умолчанию – YES.

PREEVENTTIME – время “предсобытия ” в секундах для триггерного потока. Запись в данный триггерный поток включится до срабатывания триггера за время не менее, чем за задаваемое этим параметром.

POSTEVENTTIME – время “постсобытия ” в секундах для триггерного потока. Запись в данный триггерный поток выключится после срабатывания триггера по истечении времени не более, чем за задаваемое этим параметром.

Пример файла описания потока:

STATION=KRS

FREQ=200

DIVISOR=200

SECINBUF=5

SECINFILE=3600

CHANNELS=AX1,AX2,AX3,AX4

CHANNELSOUT=AY1,AY2,AY3,AY4

DATADIR=d:\system\dirs\auxfl.ini

STEAMTYPE=PERMANENT

FILTER=d:\system\fltr1.dat

FIRSTBYTENAME=Z

Данным файл задается поток с частотой оцифровки 1 гц, длиной буфера данных 5 секунд длиной файла 3600 секунд. В поток пишутса каналы AX1,AX2,AX3,AX4. При записи в поток они будут переименованы в AY1,AY2,AY3,AY4.  Директория данных описвается файлом d:\system\dirs\auxfl.ini. Поток непрерывный. Данные перед записью в поток  фильтруются. Фильтр задается файлом d:\system\fltr1.dat. Первая буква в имени фала – Z.

1.2 Формат имени файла-описателя директории данных.

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра=Значение_параметра.

Допустимые значения поля Имя_параметра:

NAME – имя потока, записываемого в данную директорию. EXT=KRS

EXT – расширение файлов для данного потока. По умолчанию – имя станции.

OUTPUTDIR – имя директории дл записи файлов данного потока.

DDATLIST – имя файла для сохранения списка файлов данных.

MAXFILES – максимально возможное число фалов в данном потоке.

MAXOCCUPIED – максимально возможный объем данных в файлах данного потока (в байтах)

MINFREE – минимальное место оставляемое свободным на диске, на котором расположена данная директория.

Параметры

MAXFILES, MAXOCCUPIED,  MINFREE определяют критерий для удаления самого старого файла данных из данной директории. Самый старый файл будет удаляться если выполнено одно из условий: число файлов превышает значение MAXFILES, место занимаемое файлами

на диске превышает MAXOCCUPIED байт, или на диске остается свободного места меньше MINFREE байт.

Пример файла-описателя директории данных.

NAME=DATAFLOW3

EXT=KRS

OUTPUTDIR=e:\DATA\

DDATLIST=ddat

MAXFILES=2000

MAXOCCUPIED=2000000000

MINFREE=10

Данный файл задает запись файлов с расширением .KRS в директорию e:\DATA\. Список файлов хранится в файле ddat. Максимальное число файлов 2000. Они могут занимать не больше  2000000000 байт на диске, оставляя при этом не менее 1000000 байт свободными на диске.

Примечание. Значения параметров MAXFILES, MAXOCCUPIED и MINFREE не должны превышать 2140000000.

2. Формат файла-описателя коэффициентов усиления.

Коэффициенты усиления входных аналоговых усилителей станции задаются в файле w:\system\gain.tbl

Файл состоит из строк вида:

Имя_Канала=Коэффициент_усиления

В качестве имени канала могут фигурировать аббревиатура BH, что означает задать данный коэффициент усиления для всех каналов BHZ, BHE, BHN

Пример файла-описателя коэффициентов усиления:

BH=2

AX1=8

AX2=5

AX3=3

AX4=1

3. Формат файла-описателя имен каналов.

Имена каналов станции задаются в файле Коэффициенты усиления входных аналоговых усилителей станции задаются в файле w:\system\channame

Файл состоит из строк вида:

Физический_адрес_канала=Имя_Канала

Физические адреса каналов (или их номера) начинаются с 0.

Пример файла-описателя имен каналов:

UN1=0

UN2=1

UN3=2

UN4=3

UN5=4

UN6=5

UN7=6

UN8=7

UN9=8

BLE=9

BHE=10

BLN=11

BHN=12

BLZ=13

BHZ=14

U00=15

4. Формат файла-описателя алгоритма выделения события.

Параметры алгоритма выделения события задаются в файле w:\system\detect.

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра=Значение_параметра.

Допустимые значения поля Имя_параметра:

NAME  - имя алгоритма выделения события (в настоящей версии игнорируется).

WFU – пороговое значение сумм весов каналов, по которым сработал алгоритм выделения. Если сумма весов каналов, по которым сработал алгоритм выделения, превысит значение, задаваемое этим параметром, алгоритм считается сработавшим для всей станции.

TIME_PRE – время предсобытия.

TIME_POST –  время пост-события

TIME_LIMIT –  время жизни триггера.

Примечание. Параметры TIME_PRE,  ТIME_POST и TIME_LIMIT задаются для совместимости с предыдущими версиями SDAS. Измемнять их значения не следует.

CH – описание параметров алгоритма выделения события для конкретного канала.

Значение параметра CH должно задаваться в виде:

(ИМЯ_ПАРАМЕТРА1=ЗНАЧЕНИЕ_ПАРАМЕТРА1, …..……)

Допустимые значения  поля ИМЯ_ПАРАМЕТРА:

TYPE – тип алгоритма выделения события. В настоящее время допустимым значением этого поля может быть только LTASTA.

CH – имя канала. Это имя должно быт задано в файле-описателе каналов станции (w:\system\channame)

LTA – длина Long-окна в секундах.

STA – длина short-окна в секундах

R – пороговое значение отношения LTA/STA. Алгоритм ситается сработавшим для данного канала в случае, если отношение LTA/STA для данного канала превысит значение, задаваемое этим параметром.

LT – время жизни триггера для данного канала в секундах. Значение данного параметра задает время, в течении которого алгоритм считается сработавшим для данного после того, как отношение LTA/STA станет меньше порогового значения.

W – вес данного канала (см описание параметра WFU).

Пример файла-описателя алгоритма выделения:

NAME=FL1

WFU=5

TIME_PRE=5

TIME_POST=30

TIME_LIMIT=180

CH=(TYPE=LTASTA,CHN=BHZ,LTA=1.5,STA=0.5,R=1.8,LT=2,W=3)

CH=(TYPE=LTASTA,CHN=BHN,LTA=1.5,STA=0.5,R=1.7,LT=2,W=2)

CH=(TYPE=LTASTA,CHN=BHE,LTA=1.5,STA=0.5,R=1.6,LT=2,W=2)

5. Формат файла-описателя групп каналов.

Группы каналов задаются в файле w:\system\groups

Каждая группа каналов задается отдельной строкой, где имена каналов, входящие в группу перечислены через запятую.

Пример файла-описателя групп каналов:

BHZ,BHN,BHE

BLZ,BLN,BLE

6. Формат файла-описателя координат станции.

Координаты станции задаются в файле w:\system\coords.

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра=Значение_параметра.

Допустимые значения поля Имя_параметра:

LAT – широта в градусах

LON – долгота в градусах

ALT – высота в метрах.

Пример файла-описателя координат:

LAT=55.1141

LON=36.5697

ALT=190.45

Примечание. Файл-описатель координат формируется автоматически при выполнении процедуры привызки к координатам или смены имени станции.