## Инструкция по копированию файлов на устройство ZIP.

1.Для копирования данных на ZIP-диск необходимо:

Вставить ZIP-диск в дисковвод станции.

Переключатель “COPY” перевести в положение “ON” (вверх), после чего начнется копирование фалов данных на ZIP-диск.  Копирование начинается с последних по времени файлов.

Далее возможны два варианта.

Копирование может закончится если все файлы         скопированы на диск. В этом случае станция издает длинные звуки изменяющегося тона. Это означает, что переключатель “COPY” нужно перевести в положение “OFF” (вниз) и извлечь ZIP-диск из дисковвода станции.

Копирование может временно прерваться  если на ZIP-диске отсутствует свободное место для копирования данных. В этом случае станция начинает издавать частые короткие звуки высокого тона. В этом случае для продолжения копирования необходимо извлечь заполненный диск, вставить новый, перевести переключатель “COPY” в поолжение “OFF”, а затем перевести его в положение “ON”. Копирование продолжится далее.

В случае, если нет необходимости в дальнейшем копировании, необходимо 3 раза перевести переключатель “COPY” в положение “OFF”, а затем – в положение “ON”. Каждое кроме последнего переключение в положение “ON” будет сопровождаться частым прерывиствм сигналом высокого тока. Последнее же переключение приведет к тому, что станция будет издавать длинные звуковые сигналы меняющегося тона (как и в случае полного окончания копирования). Это будет означать, что пользователь должен перевести переключатель “COPY” в положение “ON” и вынуть ZIP-диск из дисковвода.

2. Для копирования файлов за определенный день, или несколько подряд идущих дней, необходимо

Создать на ZIP-диске в корневой директории файл c именем task, который должен содержать началную и конечную дату для копирования фалов с данными в формате

DD/MM/YYYY dd/mm/yyyyy

DD и dd  – день, mm и MM – месяц, yyyy и YYYY – год.

Далее необходимо действовать как в п.1.

В этом случае на ZIP-диск будут скопированы только файлы за дни от DD/MM/YYYY до dd/mm/yyyy включительно.

3. Для копирования файлов за определенный день, или несколько подряд идущих дней с использованием жидкокристаллического монитора, необходимо

Вставить ZIP-диск в дисковвод станции.

Выбрать пункт меню

Главное меню – Копирование

И далее последовательно задать дату начала копирования (пункт меню “Дата начала”), дату окончания копирования (пункт меню “Дата окончания”), и потоки для копирования (пункт меню “Потоки”).

При задании даты начала и окончания изменение производится при помощи кнопки CHOICE. При этом каждое нажатие кнопки “CHOICE” означает переход к предыдущему дню. Нажатие кнопки “ENTER” означает, что оператор принимает отображаемую на жидкокристаллическом мониторе дату. Нажатие кнопки “ESC” означает отказ. При этом сохраняется предыдущая введенная дата. Первоначально в качестве даты начала копирования и дата окончания копирования принимается текущая дата.

При задании потоков для копирования (пункт меню “Потоки”)  отображаются все активные потоки на станции и состояние (включено для копирования или выключено). Включение/выключение осуществляется кнопкой “ENTER”. Переход к следующему потоку кнопкой “CHOICE”.

После того, как дата начала, дата окончания и потоки будут заданы, необходимо выбрать пункт меню “Начать”. На жидкокристаллическом мониторе появится надпись “Включите COPY”. Необходимо включить (перевести в верхнее положение) тумблер “COPY”. Далее копирование осуществляется акак в обычном режиме (см. пункт 1).