Формат CSS v3.0.

Этот формат представляет собой набор файлов, который состоит из файла-описателя (wfdisk-файл) и файлов данных, каждый из которых содержит одну волн трассу. Файл-описатель содержит набор строк длиной 283 байта, каждая из этих строк описывает параметры соответствующего файла с данными.

Параметры строки файла-описателя приведены в Таблице 1.

| Условное название параметра | Формат представления | Тип в терминах языка программирования Си | Позиции в строке | ## Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sta | ## c8 | ## char[7] | 1-6 | ## Имя станции |
| Chan | c8 | char[9] | 8-15 | Назв. канала |
| Time | f8 | double | 17-33 | Время первого отсчета |
| Wfid | i4 | long | 35-42 | Код волновой формы* |
| Chanid | i4 | long | 44-51 | Код операции с каналом* |
| Jdate | i4 | long | 53-60 | юлианский день |
| Endtime | f8 | double | 62-78 | Время посл. отсчета time+(nsamp-1)/samprate |
| Nsamp | i4 | long | 80-87 | Количество отсчетов |
| Smprate | f4 | float | 89-99 | Частота оцифровки |
| Calib | f4 | float | 101-116 | Коэффициент преобразования |
| Calper | f4 | float | 118-133 | Период преобразования |
| Instype | c6 | char[7] | 135-140 | Тип датчика |
| Segtype | c1 | char | 142-142 | Тип сегмента* |
| Datatype | c2 | char[3] | 144-145 | Тип данных |
| Clip | c1 | char | 147-147 | Флаг сегмента* |
| Dir | c64 | char[65] | 149-212 | каталог расположения файла данных |
| Dfile | c32 | char[33] | 214-245 | Имя файла данных |
| Foff | i4 | long | 247-256 | Позиция первого отсчета |
| Commid | i4 | long | 258-265 | Код комментария* |
| Lddate | date | char[19] | 267-283 | Дата загрузки* |

*- используется в базе данных

Табл.1 описание параметров строки файла описателя

Примечание к  Таблице 1: В столбце "Формат представления" приняты следующие обозначения: cN - символьное представление (N -символов); fN - вещественное число с фиксированной точкой (N символов занимает все число); iN - целочисленное представление (N-цифр).

Описание отдельных полей строки оглавления:

1. sta - уникальное в пределах сети геофизических наблюдений название станции - может быть составлено из любого сочетания литер английского алфавита кроме пробелов.

2. chan - идентификатор канала регистрации станции - может быть составлен из любого сочетания литер английского алфавита кроме пробелов. Идентификатор каждого канала должен быть уникальным в пределах данной станции.

3. time - эпохальное время первого отсчета волновой трассы. Представляет собой время, отсчитываемое в секундах от 0 часов, 0 минут, 0 секунд 01.01.70 г. по Гринвичу с точностью до тысячных долей секунды.

4. smprate - частота опроса АЦП в Гц (т.е. число отсчетов в сек. на канал).

5. nsamp - число отсчетов во фрагменте данных.

6. calib - коэффициент преобразования канала (калибровочный фактор). Представляет собой отношение числового выхода канала после АЦП ко входному сигналу в единицах соответствующего физического параметра, регистрируемого каналом. Для сейсмологических данных параметр calib представляется в нанометр/цифровой отсчет. С его помощью цифровые данные приводятся к смещению почвы путем умножения на него цифровых отсчетов. Калибровочный фактор применим в полосе частот, где амплитудно-частотная характеристика (по скорости) имеет столообразный вид - это полоса частот 0.01- 5 Гц.

7. calfreq - частота, на которой измерен коэффициент преобразования в Гц.

Calper - соответсвенно, период в сек.

8. instype - тип датчика (до 6 символов без пробелов).

9. datatype - описывает тип стандартного двоичного представления числа каждого отсчета записи.

10. foff - смещение (в байтах) первого отсчета трассы относительно начала файла.

Файлы с данными содержат непосредственно отсчеты волновых трасс в одном из стандартных представлений, допустимые типы которых перечислены в таблице 2.

| legal datatypes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datatype value | Size (bytes) | Description |
| a0 | 15 | ASCII single precision |
| b0 | 24 | ASCII double precision |
| c0 | 15 | ASCII integer |
| a# | 24 | ASCII single precision |
| b# | 12 | ASCII double precision |
| c# | 4 | ASCII integer |
| t4 | 8 | SUN IEEE single precision real |
| t8 | 4 | SUN IEEE double precision real |
| s4 | 2 | SUN IEEE integer |
| s2 | 4 | SUN IEEE short integer |
| f4 | 4 | VAX IEEE single precision real |
| f8 | 8 | VAX IEEE double precision real |
| i4 | 4 | VAX IEEE integer |
| i2 | 2 | VAX IEEE short integer |
| g2 | 2 | NORESS gain-ranged |

Табл. 2. Допустимые типы представления данных

Таблица 3.

Возможные значения поля datatype.

| Значение записываемое в поле datatype | Количество байт на один отсчет | Тип в терминах языка программирования С |
| --- | --- | --- |
| i2 | 2 | int - простое целое |
| i4 | 4 | long - длинное целое |
| f4 | 4 | float- вещественное |
| f8 | 8 | double-вещественное двойной точности |