Описание дистрибутива и БД WSG.

При установке программы WSG (при использовании стандартного средства установки WSGSetup) во время первоначального диалога с оператором определяется место расположения, как самой базы, так и набора файлов, содержащих данные по отдельным каналам для каждой станции. Обычно это D:\DataBase и D:\Data, но эти пути можно изменить по своему усмотрению.

Основная программа устанавливается в каталог C:\Program Files\WSG (который также можно изменить). Туда же помещаются все рабочие файлы:

- сведения об установке/удалении (файлы remove.*),

- контурные карты мира (файл map.pnt),

- вспомогательные библиотеки (файлы *.dll),

- заставка (файл Splash.bmp)

и - в соответствующие подкаталоги - годографы (подкаталог Phases), АЧХ (подкаталог Response), "рабочие листы" (подкаталог WorksSheet) для Процессора Обработки Сигналов (ПОС).

Для сохранения данных о замерах времен вступлений волновых форм в текстовых файлах создается подкаталог OUT.

Файл настройки программы WSG.ini помещается в системную директорию Windows (обычно Windows для Windows 9x/ME и WINNT для Windows NT/2000).

В каталоги D:\DataBase и D:\Data размещаются соответственно база данных в формате MS Access 97 файла (wsg.mdb) и демонстрационные данные событий.

В базе данных содержатся сведения более 100 сейсмических станций (координаты и сведения о каналах).

В каталоге WorksSheet содержится 2 файла - вариант worksheet для спектрального анализа двух фрагментов записи и их сравнения (speSspeN.wks) и описание его применения WS.txt (оно так же есть в документации).

В процессе установки создается так называемый "системный DSN" (Data Source Name) с именем WSG, описывающий настройку доступа к базе данных WSG через ODBC-драйвера. Для системы Windows, начиная с Windows 98, предварительной установки драйверов не требуется. Для Windows 95 требуется установка либо этих драйверов, либо пакета MS Office 97 обязательно с MS Access.

Если установка прошла нормально, файл базы данных wsg.mdb должен располагаться в каталоге D:\DataBase. В крайнем случае, найти путь до этого файл можно из файла настройки программы WSG.ini. В секции [DataBase] описан путь, где должен располагаться файл БД сразу после установки.

[DATABASE]

dir=d:\database

База данных WSG содержит информацию о сейсмических станциях, каналах регистрации сейсмических данных для каждой станции, сетях сейсмических станций, сведения о временах вступлений и параметрах сейсмических фаз, о рассчитанных параметрах очагов землетрясений, ссылки на файлы данных и на файлы амплитудно-чостотных характеристиках по каждому каналу, данные о калибровочных характеристиках каналов в форматах calib/calper, FAP и PAZ (SAC)..

Доступ до БД всех программ осуществляется через ODBC-драйвер, который позволяет абстрагироваться от конкретной реализации БД. Это позволяет реализовывать БД в соответствии с запросами и возможностями пользователей. В настоящее время (версия 4.8) опробована эксплуатация программного комплекса с вариантами БД на MS Access v2.0/6.0/7.0, MS SQL v7.0/2000, Oracle v7/8 (NT/Solaris 2.6), MySQL v3.23.

Структура базы данных WSG показана на рис.1.

Рис.1  Схема БД WSG

База содержит следующие таблицы:

site - таблица описания сейсмических станций,

sitechan - таблица описания каналов для каждой станции,

networks - таблица описания сетей сейсмических станций,

filelist - таблица ссылок на файлы данных по каждому каналу,

eventlist - таблица флагов событий по каждой станции,

origin - таблица рассчитанных параметров событий,

arrival - таблица сведений о временах вступлений сейсмических волн и рассчитанных параметрах фаз,

CALIBRATION - таблица сведений о калибровочных характеристиках каналов в форматах calib/calper, FAP и PAZ (SAC).

Таблицы site и origin содержат уникальные ключи (sta и eventid соответственно). Для контроля целостности данных установлены следующие связи (в отношении «один - ко многим»):

- поле sta таблицы site - поле sta таблицы sitechan;

- поле sta таблицы site - поле sta таблицы filelist;

- поле sta таблицы site - поле sta таблицы eventlist;

- поле eventid таблицы origin - поле eventid таблицы arrival.

Типы данных, поддерживаемые WSG (поле datatype в таблице filelist):

0 - ascii (столбец значений сигнала в текстовом виде в формате E15.7),

1 - int (двухбайтовое знаковое целое число в формате IBM PC),

2 - long (четырехбайтовое знаковое целое число в формате IBM PC),

3 - float (четырехбайтовое число с плавающей запятой в формате IBM PC),

4 - double (восьмибайтовое число с плавающей запятой в формате IBM PC),

5 - unsigned short (двухбайтовое беззнаковое целое число в формате IBM PC).

WSG комплектуется набором телесейсмических годографов IASPEI91, а также региональных годографов Кавказа (Лебедевой-Левицкой) и Байкала (Голенецкого). В WSG можно добавить новый годограф путем внесения его описания в секцию [GODOGRAPH] файла WSG.ini, который находится в системной директории Windows. Пример секции [GODOGRAPH] в файле WSG.ini для 4-х вариантов годографов приведен ниже, где использованы следующие обозначения:

N# - номер активного годографа,

Total# - количество каталогов годографов,

DIR0,1- путь на каталог годографов номер 0,1 и т.д.,

NAME0,1- наименование годографа, которое отображается в меню программы.

********************************************

[GODOGRAPH]

N#=0

Total#=4

NAME0=Годограф IASPEI-91

DIR0=C:\Program Files\WSG\phases\iasp91

NAME1=Годограф Байкала (Голенецкий С.И.)

DIR1=C:\Program Files\WSG\phases\Baikal

NAME2=Годограф Лебедевой-Левицкой

DIR2=C:\Program Files\WSG\PHASES\Cau_Leb_Lev

*******************************************

Для каждого годографа создан свой отдельный каталог, в который помещаются файлы, имеющие название в соответствие с таблицей. Имена фаз и файлов должны быть одинаковы для всех годографов. Переключение годографов делается в меню WSG "Функции  Установки  Рабочие директории.

Файлы годографов представляют собой текстовые файлы, в которых каждая строка описывает позиционно зависимые параметры. Символы в строке, следующие за #, рассматриваются как комментарий. Первая строка - наименование фазы в виде комментария. Во второй строке задается количество таблиц глубин (первое число с начала строки), следующие строки - ряд глубин в километрах. Количество глубин должно равняться числу, заданному в первой строке. Далее аналогично задается таблица для дистанций, значения которых определены в градусах. Таким образом, описывается сетка по глубинам и расстоянию. Далее для каждой глубины идет массив времен пробега в секундах в зависимости от расстояния. Пример заполнения файла годографа приведен ниже.

***********************************************************************

# IASPEI travel-time table for phase: PKiKP

14  #Number of depth samples at the following depths (km):

0.00   15.00   35.00   50.00   75.00  100.00  150.00  200.00  250.00  300.00

400.00  500.00  600.00  700.00

32  #Number of distance samples at the following distances (deg):

0.00    5.00   10.00   15.00   20.00   25.00   30.00   35.00   40.00   45.00

50.00   55.00   60.00   65.00   70.00   75.00   80.00   85.00   90.00   95.00

100.00  105.00  110.00  115.00  120.00  125.00  130.00  135.00  140.00  145.00

150.00  155.00

# Travel time at depth =   0.00 km.

994.5978

994.8775

. . .

***********************************************************************

Исправление файлов годографов возможно любым текстовым редактором, но при редакции следует соблюдать осторожность и постараться не нарушить структуру файла, особенно количественное соотношение глубин, дистанций и времен пробега.

В каждом наборе годографов есть файл "phaselist", содержащий описание соответствия названий файлов и сейсмических фаз. Очередность расположения и список фаз в файле "phaselist" будет соответствовать очередности вывода их на экран и списку фаз в программе WSG. Очередность расположения фаз в файле "phaselist" можно изменить по вашему усмотрению - это можно сделать в любом текстовом редакторе - поменять строки местами.

Фрагмент файла "phaselist" для набора годографов IASP91:

***********************************************************************

P	P

S	S

PKP	PKP

PP	PP

PPP	PPP

PcP	P_cP

PcS	P_cS

SKS	SKS

SS	SS

SSS	SSS

ScP	S_cP

ScS	S_cS

LQ	lq

LR	LR

LRM	LRM

Pn	P_n

Pb	P_b

Pg	P_g

Sn	S_n

Sb	S_b

Sg	S_g

Lg	L_g

Rg	R_g

pP	_pP

pS	_pS

sP	_sP

sS	_sS

Pdif	Pdiff

PkiKP	PKIKP

...................

sSKSac	_sSKS(ac)

sSKSdf	_sSKS(df)

***********************************************************************

Первая колонка описывает название фазы, а вторая – название файла с годографом данной волны.

Формат названий – произвольный, разделитель – табуляция.

В случае отсутствия в каталоге с набором годографов файла "phaselist" программа считывает встроенный список фаз, содержащий определенное количество фаз волновых форм - MAXPHASES = 52 - с зарезервированными именами, список которых приведен ниже (phases_name). В список фаз также включены 8 вспомогательных фаз без годографов «tx», «Sx», «Unk», «_», «N», «I», «E», «Tk».

Список фаз:

"P","S","PKiKP","PKPdf","Pn","Pg","Sn","Sg","LQ","LR","LRM","Lg","Rg","PKKPab","PKKPbc",

"PKKPdf","PKPPKP",”PKP”,"PKPab","PKPbc","PP","PPP","PPS","PS","Pb","PcP","PcS","pPKiKP",

"pPKP","SKKS","SKKSac","SKKSdf","SKPab","SKPdf","SKSac","SKSdf","SP","SPP","SS","SSS",

"Sb","ScP","ScS","pP","pS","sP","sS","sPcP","sPKSab","sPKSbc","sPKSdf","sPKKPdf".

Каждому наименованию фазы ставится в соответствие предопределенное имя файла, в котором содержится годограф соответствующей фазы в выше описанном формате. Список имен файлов приведен ниже (phases_file_name). Файлы годографов считываются из того набора, который выбран в диалоговом окне «Установки», вызванном из меню WSG "Функции  Установки  Рабочие директории.

Список файлов с годографами:

"P","S","pkikp","PKP(df)","P_n","P_g","S_n","S_g","LQ","LR","LRM","L_g","R_g","PKKP(ab)",

"PKKP(bc)","PKKP(df)","PKPPKP",”PKP”,"PKP(ab)","PKP(bc)","PP","PPP","PPS","PS","P_b",

"P_cP","P_cS","_pPKIKP","_ppkp","SKKS","SKKS(ac)","SKKS(df)","SKP(ab)","SKP(df)","SKS(ac)",

"SKS(df)","SP","SPP","SS","SSS","S_b","S_cP","S_cS","_pP","_pS","_sP","_sS","_sP_cP",

"_sPKS(ab)","_sPKS(bc)","_sPKS(df)","_sPKKP(df)".