Алгоритм реализации блока динамических измерений
для задач энергетической классификации в программе WSG

1) Измерения амплитуд и периодов для получения значений магнитуд - энергетических характеристик землетрясений производятся по стандартным сейсмограммам (сейсмограммам стандартных каналов). Процедура имитации стандартных каналов производится путем рекурсивной цифровой фильтрации во временной области. Для различных энергетических шкал используются специальные рекурсивные фильтры с фиксированными параметрами, дающие имитируемую сейсмограмму, наиболее приближенную к стандартной или наиболее удобную для работы с данной энергетической шкалой.

2) Используются стандартные рекурсивные фильтры Баттерворта, в основном, полосовые и в отдельных случаях ФВЧ. В основном, они нормированы на единицу в области максимума АЧХ.

3). Предусматривается работа с двумя стандартными энергетическими шкалами:

а) шкала магнитуд Ms по основному коровому тону поверхностной волны Релея для землетрясений нормальной глубины;

б) шкала магнитуд mb по продольной Р-волне, записанной стандартной узкополосной аппаратурой WWSSN-SP, для землетрясений любой глубины; глубина учитывается при выборке значений калибровочной функции.

4) Магнитуда Ms.

Для расчета магнитуды Ms используется узкополосная фильтрация сейсмограммы рекурсивным полосовым фильтром Баттерворта 2-го порядка с полосой 0.01...0.1 Гц. Нормировка фильтра единичная на максимуме АЧХ.

Программа находит максимум величины A/T в выбранном оператором интервале.

а) Результат обратной фильтрации исходной сейсмограммы пропускается через рекурсивный полосовой фильтр Баттерворта 2-го порядка с граничными срезами 0.01 и 0.1 Hz (по умолчанию). Фильтр нормирован на единицу в области стола АЧХ. Шкала на экране итоговой сейсмограммы дается в отсчетах, которые пропорциональны скорости смещения грунта для велосиграфов;

б) для слабых поверхностных волн предусмотрена опция, позволяющая по желанию применить фильтр, подавляющий штормовые микросейсмы. При этом можно использовать полосовой фильтр 5-го порядка с той же полосой 0.01...0.1 Hz;

в) после полосовой фильтрации оператор измеряет максимальную амплитуду в цуге волны Релея, а также период этого колебания. Период нужен для контроля правильности выбора цуга (периоды более 30 сек недопустимы) и для записи в таблицу БД. Практически оператор измеряет двойную амплитуду (пик-пик) 2*Av и половину соответствующего периода T/2;

г) программа далее обрабатывает эти величины. Вычисляется период Т в сек и записывается в таблицу БД. Величина (2*Av) пересчитывается в log10(A/T), где А - амплитуда смещения в микронах (мкм). В ходе пересчета величина (2*Av) делится на 4*π и переводится в мкм/с (дополнительно делится на 1000, если была использована при обратной фильтрации нормировка на нм/с). От полученной величины (A/T) = (2*Av)/4/π в мкм/с берется десятичный логарифм, который далее суммируется с величиной калибровочной функции для данного эпицентрального расстояния;

д) при выборке табличного значения калибровочной функции sigma в зависимости от эпицентрального расстояния delta предусмотрено не только автоматическое использование delta, как результата процедуры нахождения гипоцентра, но и ручной ввод delta (по желанию оператора). Калибровочные функции считываются с точностью один знак после запятой (0.1);

е) магнитуда, вычисленная по формуле MS=log10(A/T)+1.66*log10(delta)+3.3, записывается в таблицу БД с точностью один знак после запятой;

ж) возможна симуляция стандартной сейсмограммы WWSSN-LP (Пресс-Юинг или отечественный СД) для определения магнитуды MS - смотри пункты 6) - 15) настоящего раздела;

5) Магнитуда mb

Для расчета магнитуды mb используется фильтрация сейсмограммы рекурсивным полосовым фильтром Баттерворта 3-го порядка с полосой 0.8...4.5 Hz. Нормировка фильтра единичная на максимуме АЧХ.

Программа находит максимум величины A/T в выбранном оператором интервале.

а) Указанная фильтрация применяется к результату предварительной обратной фильтрации исходной сейсмограммы в области цуга продольной волны;

б) процедура замеров, вычислений, и записей в таблицы БД точно повторяет описанную в п.4

в) существенное отличие наблюдается только в процедуре выборки значения калибровочной функции sigma(delta,h), т.к. для определения mb используется и значение глубины очага h. Дополнительно предусмотрена опция ручного ввода не только delta, но и глубины h в km. Точность выборки sigma - также один знак после запятой;

г) механизм расчета магнитуды mb:

- первоначально ищется калибровочный файл «mb.txt» в формате GeoTool, расположенный в каталоге запуска WSG (или в каталоге, описанном в секции [WSG] файла настройки «WSG.INI») и расчет ведется по нему;

- если калибровочный файл «mb.txt» не найден, магнитуда mb рассчитывается по формуле mb =log10(A/T)+2.3*log10(dist)-2.0;

д) возможна симуляция стандартной сейсмограммы WWSSN-SP (Беньофф) для определения магнитуды mb - смотри пункты 6) - 15) настоящего раздела.

6) В программе реализована возможность симуляции стандартных сейсмограмм, в том числе сейсмограммы WWSSN-SP (Беньофф) для определения магнитуды mb и сейсмограммы WWSSN-LP (Пресс-Юинг или отечественный СД) для определения магнитуды MS, при наличии сведений об АЧХ каналов в виде полюсов-нулей в таблице «CALIBRATION» БД МПО ГАРМ.

7) Преобразование сейсмограммы в единицах, соответствующих движению грунта, осуществляется процедурой расчета этого движения методом обратной фильтрации в частотной области.

8) Для расчета движения грунта используется калибровочная информация о полюсах-нулях аналоговой части канала и полной чувствительности цифрового канала. Данные о цифровых фильтрах, подавляющих зеркальные частоты, игнорируются. В базе калибровочных данных WSG хранятся полюса-нули, описывающие ЧХ канала по смещению движения грунта. Формат базы - SAC; полюса-нули в рад/с, константа в отс/м. Поиск версии калибровки в зависимости от даты записи осуществляется автоматически по дате сейсмограммы из ее заголовка; дополнительно предусмотрена опция задания любой даты оператором вручную.

9) Производится симуляция движения грунта в нанометрах и выводится на экран. Т.о. после замера на экране амплитуд получаем амплитуды колебаний в нм. Кроме того, предусмотрена специальная опция, включаемая оператором для особых случаев, когда происходит расчет скорости перемещения грунта в нанометрах/секунду. Для этого используется полностью аналогичная предыдущей процедура, только предварительно в исходную таблицу полюсов-нулей для скорости грунта после ее чтения из БД убирается один "ноль".

10) Процедура обратной фильтрации обязательно должна предваряется специальной подготовкой исходной выборки, заключающейся в следующем:

 фиксация длины выборки;

 удаление тренда выборки (удаляется результат расчета линейной регрессии выборки);

 умножение результата на 5%-ное косинусоидальное временное окно (по умолчанию).

11) Далее рассчитывается FFT подготовленной выборки. Корректировка длина выборки (например, добавление нулей) для расчета FFT и корректная нормировка зависят от выбранного алгоритма расчета.

12) Для сетки частот, точно соответствующей результатам FFT, рассчитывается комплексная частотная характеристика (КЧХ) канала, записавшего сейсмограмму (по данным его полюсов-нулей).

13) Производится деление результата FFT на КЧХ (КЧХ дана в чувствительностях).

14) Производится расчет IFFT - обратного преобразования Фурье, результат которого дает движение грунта.

15) Для особых случаев предусмотрена опция расчета прямой фильтрации, производимой по этой же схеме и использующей полюса-нули фильтрующего канала. Отличие будет заключаться только в том, что в п.13 будет производиться умножение результата FFT на КЧХ. В качестве исходной сейсмограммы в этом случае рассматривается движение грунта. При этом предварительная подготовка выборки также необходима (тренд, окно).