Формат файла ADB

Файл формата ADB - это бинарный файл прямого доступа. Он состоит из этикетки (заголовка) и информационной части.

| Параметры | Смещение в файле (в словах) | Размер параметра (байт) | Тип данных | Типовое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| имя станции | 0 | 36 | char*36 | $LogiS (C)1996, ALFA Software, V5.2 LogiS (C)2000, DELTA Software, V2.3 (C) LogiS, Delta03 Software, v.5.11 |
| номер станции | 18 | 2 | int*2 | NNNN |
| номер профиля | 19 | 2 | int*2 |  |
| номер пункта наблюдения | 20 | 2 | int*2 |  |
| номер пункта взрыва | 21 | 2 | int*2 |  |
| Год | 22 | 2 | int*2 | 2 посл.цифры или полный год (>2000) |
| Месяц | 23 | 2 | int*2 |  |
| Дата | 24 | 2 | int*2 |  |
| Час | 25 | 2 | int*2 |  |
| Мин | 26 | 2 | int*2 |  |
| Сек | 27 | 2 | int*2 |  |
| мсек. | 28 | 2 | int*2 |  |
| частота дискретизации | 29 | 2 | int*2 | 35, 50, 100, 250 |
| атт1 (усиление 1) | 30 | 2 | int*2 |  |
| атт2 (усиление 2) | 31 | 2 | int*2 |  |
| количество каналов | 32 | 2 | int*2 | 3 |
| длина записи в отсчетах | 33 | 4 | int*4 |  |
| формат отсчетов | 35 | 2 | int*2 | 0 – РСС, 1 – Альфа-Геон, 2 – Дельта-Геон |
| тип записи | 36 | 2 | int*2 |  |
| (резерв) | 37 | 182 |  |  |

Информационная часть

| Канал | Параметр | Размер параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формат данных = 0 | Формат данных = 1, 2 |
| 1 | Максимальное значение в канале Первый отсчет …………………… Последний отсчет: | 4 2 … 2 | 4 4 … 4 |
| … | ………………………… | … | … |
| N | Максимальное значение в канале Первый отсчет ………………………. Последний отсчет | 4 2 … 2 | 4 4 … 4 |

Формат отсчетов О.

Значение [ед. АЦП] = знак * 2порядок * мантиса

Значение отсчета сигнала в мкВ = Значение [ед. АЦП] * 0.07 [мкВед.АЦП].

Формат отсчетов 1. (Используется в РСС «Альфа-М24»)

Отсчет представляет собой 32-битное слово в дополнительном коде - ~(int*4) + 1.

Формат отсчетов 2. (Используется в «Дельта-ГЕОН»)

Отсчет представляет собой 32-битное слово - (int*4).