Структура файла настроек (Win2WSG.ini)

[SYSTEM]	- основная секция программы

DIR=d:\datamark	- каталог для поиска файлов для конвертации (по    умолчанию). Используется если не описаны  отдельные каталоги для каждой из станций

NSTA=3	- количество станций для конвертации

TIME=26/05/2008 00:00	- время с которого начинается конвертирование

TIMEQTY=0 1:00	- интервал времени для конвертирования

(в формате ддд чч:мм)

[DATABASE]	- секция, описывающая параметры подключения к базе данных через ODBC-драйвер

ODBC=wsg	- имя источника данных ODBC

USER=wsg	- имя пользователя

PASSWORD=wsg	- пароль пользователя

USE_TEND=0	- использование поля TEND таблицы FILELIST
(1 — использовать, 0 — не использовать)

[DATA]	- секция, описывающая каталог с данными

DIR=d:\data	- путь к каталогу с отконвертированными данными

[STA0]	- секция, описывающая настройки станции

NAME=okh

DIR=d:\datamark\okh	-  каталог для поиска файлов для конвертации. Если отсутствует, то используется каталог по умолчанию (секция SYSTEM)

BD22=bhz	- соответствие внутренних имен каналов с общепринятыми

Инструкция по конвертированию данных из формата WIN в формат WSG (или CSS 3.0)

- Занесите параметры используемых станций в базу данных WSG. Для этого воспользуйтесь утилитой SetSta (SetStationParam)

- Подготовьтесь к конвертированию из формата WIN во внутренний формат программы WSG (или CSS 3.0). Для этого сформируйте (отредактируйте) файл настроек (Win2wsg.ini)

- Проверьте существует ли (и правильно настроен) указанный вами в файле настроек источник данных (секция [DATABASE], ключ ODBC=)

- Убедитесь, что файлы Win2wsg.exe, Win2wsg_GUI.exe и Win2wsg.ini находятся в одном каталоге

- Запустите утилиту Win2wsg_GUI.exe

Рис. 1

1

2

3

4

5

- В выпадающем списке (Рис. 1.1) выберите имя станции для конвертирования (список заполняется из файла настроек: секция [STA#], ключ NAME)

- Введите путь к данным для конвертирования (Рис. 1.2). При смене станции выбирается путь указанный в файле настроек (секция [STA#], ключ DIR)

- Выберите время начала и интервал времени (Рис. 1.3), который вы хотите отконвертировать (секция [SYSTEM], ключи TIME и TIMEQTY)

- Выберите формат (Рис. 1.4) в котором должны сохраняться полученные данные (WSG или CSS 3.0)

- После нажатия кнопки «Конвертировать» (Рис. 1.5) будет произведено конвертирование данных в формате выбранном вами (Рис. 1.4). Проверяется весь путь (Рис. 1.2), учитывая подкаталоги.

Если в файле настроек не указано соответствие внутренних имен каналов общепринятыми (см. структуру файла настроек), то в базу данных будут записаны внутренние. Таким образом, если вы не указали соответствие или не настроили WSG при помощи утилиты SetSta, данные отображаться не будут.

Рис. 2

2

1

Утилита Win2wsg_GUI.exe имеет возможность выбрать отдельный файл(ы) для конвертирования (Рис. 2.1), а также отображать результаты работы программы (Рис. 2.2), такие как ошибки, предупреждения, дополнительная информация.

При нажатии кнопки «Конв. файл(ы)» нет необходимости задавать время начала и интервал (Рис. 1.3), т. к. будут отконвертированы только те файлы, которые будут выбраны.

В примере (Рис. 2) видно, что для станции OKH в базе данных не описаны каналы b897, b898 и b899. А также для каналов BHZ, BHN и BHE описание в базе данных отличается от полученных результатов. Исправить это можно c помощью утилиты SetSta

В файле настроек данная станция описана следующим образом:

[STA0]

NAME=okh

DIR=e:\datamark\okh

b894=BHZ

b895=BHN

b896=BHE